# 全加器电路

## 拓扑描述

由两个异或门 A1、A3、两个与门 A2、A4 与一个或门 A5 组成，等效于两个半加器（A1+A2 与 A3+A4）再接一个或门。电路共有 8 个关键节点：节点① 输入节点 A（外部输入信号 A 与 A1 的 A 端、A2 的 A 端相连）；节点② 输入节点 B（外部输入信号 B 与 A1 的 B 端、A2 的 B 端相连）；节点③ 进位输入节点 Cin（与 A3 的 B 端、A4 的 B 端相连）；节点④ 中间和节点 S1（A1 的输出 Y 与 A3 的 A 端、A4 的 A 端相连，携带 A⊕B）；节点⑤ 中间进位节点 C1（A2 的输出 Y 与 A5 的 A 端相连，携带 A⋅B）；节点⑥ 和位节点 S（A3 的输出 Y 作为电路的和位输出 S，携带 S1⊕Cin）；节点⑦ 进位中间节点 C2（A4 的输出 Y 与 A5 的 B 端相连，携带 S1⋅Cin）；节点⑧ 进位输出节点 Cout（A5 的输出 Y 作为电路的进位输出 Cout，携带 C1+C2）。

各门管脚连接：A1（异或门） 的 A 端接输入节点 A、B 端接输入节点 B、输出 Y 端接中间和节点 S1；A2（与门） 的 A 端接输入节点 A、B 端接输入节点 B、输出 Y 端接中间进位节点 C1；A3（异或门） 的 A 端接中间和节点 S1、B 端接进位输入节点 Cin、输出 Y 端接和位节点 S；A4（与门） 的 A 端接中间和节点 S1、B 端接进位输入节点 Cin、输出 Y 端接进位中间节点 C2；A5（或门） 的 A 端接中间进位节点 C1、B 端接进位中间节点 C2、输出 Y 端接进位输出节点 Cout。各门正电源脚 VDD 接 +VDD、接地脚 GND 接 GND。

由此构成”半加器 1 先得 A⊕B 与 A⋅B，再与 Cin 经半加器 2 求和、两个进位相或”的全加器组态，输出 S=A⊕B⊕Cin、Cout=AB+(A⊕B)Cin=AB+ACin+BCin；它同时考虑本位与低位进位，故可级联完成多位数加法，是串行/行波进位多位加法器的核心单元。

## 工作原理

先对 A、B 求半加，得到的中间和再与进位输入 Cin 相加得到最终和 S；进位则来自任意两路输入同时为 1（A·B）或某一路与进位同时为 1。全加器同时考虑了本位与低位进位，故可级联完成多位数加法。

## 关键计算公式

- 本位和：

S=A⊕B⊕Cin

- 进位输出：

Cout=AB+(A⊕B) Cin=AB+ACin+BCin

- 由半加器和与或门组成（两个半加器的和与进位）：

S=(A⊕B)⊕Cin,  Cout=AB+(A⊕B)Cin

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| A,B​ | 被加数、加数位 | — |
| Cin​ | 低位进位输入 | — |
| S​ | 本位和 | — |
| Cout​ | 进位输出 | — |

## 元件调整影响

- 全加器为纯组合逻辑，无模拟调整参数；门级实现方式影响延迟与面积。

- 级联多个全加器构成行波进位加法器时，进位逐级传递，字长越大延迟越高。

- 需更快时改用超前进位或分组进位结构，以额外逻辑换取速度。

## 典型参数示例

- 输入 A=1,B=1,Cin=1：S=1⊕1⊕1=1，Cout=1⋅1+1⋅1+1⋅1=1，即 1+1+1=11₂（和 1、进位 1）。

- 输入 A=1,B=0,Cin=0：S=1，Cout=0。

## 常见器件型号

- 74HC183（双全加器，含进位相关）、74LS183。

- 74HC283（4 位二进制全加器，内部由全加器构成）。

- 或由 74HC86 + 74HC08 + 74HC32 分立搭建。

## 注意事项

- 多位级联时注意进位链延迟，高速应用宜用超前进位。

- 竞争冒险可能出现在进位路径，必要时插入寄存或加超前进位。

- 逻辑系列（TTL/CMOS）电平与扇出需匹配。

## 参考资料

- Wikipedia: Adder (electronics)。

- 《数字电子技术基础》（阎石）。

- 74HC283 / 74LS183 数据手册。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729