# 奇偶校验电路

## 拓扑描述

由7 个异或门 A1~A7 构成一个 8 位奇偶发生器/校验器（异或门树），输入数据为 D0∼D7。电路共有 9 个关键节点：节点①~⑧ 数据输入节点 D0∼D7（8 位待校验数据）；节点⑨ 校验输出节点 P（异或累加结果，携带 P=D0⊕D1⊕⋯⊕D7）。

各门管脚连接（树形分三级）：第一级 A1 的 A、B 两端分别接数据节点 D0、D1；A2 接 D2、D3；A3 接 D4、D5；A4 接 D6、D7；第二级 A5 的 A、B 两端分别接 A1、A2 的输出 Y；A6 的 A、B 两端分别接 A3、A4 的输出 Y；第三级 A7 的 A、B 两端分别接 A5、A6 的输出 Y，其输出 Y 端接校验输出节点 P。各异或门正电源脚 VDD 接 +VDD、接地脚 GND 接 GND。

由此构成”逐级异或累加”的奇偶校验组态，输出 P 为 1 表示 1 的个数为奇数、为 0 表示偶数；将校验位 P 与原数据一并异或可得接收端校验结果（偶校验为 0），用于检测单比特及任意奇数个比特错误，常用于串行通信（如 UART）与存储器的错误检测。

## 工作原理

将数据所有位经异或运算累加，若结果为 1 表示 1 的个数为奇数、为 0 表示为偶数。偶校验使数据位 + 校验位中 1 的总数为偶数，奇校验则为奇数，接收端据此判断传输过程中是否发生单比特错误。

## 关键计算公式

- n 位数据的奇偶（偶校验，1 的总数为偶时输出 0）：

P=D0⊕D1⊕⋯⊕Dn−1

- 带校验位的偶校验整体检查（含校验位时结果应为 0）：

E=P⊕D0⊕D1⊕⋯⊕Dn−1=0

- 可检测错误为奇数个比特翻转：

可检测=单比特及任意奇数个比特错误

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Di​ | 第 i 位数据 | — |
| P​ | 校验位 | — |
| E​ | 校验结果（0 表示正确） | — |

## 元件调整影响

- 并联更多异或门可支持更宽数据位，但组合逻辑延迟随树深度增大。

- 级数（树深）增加会提高延迟，可树形并行异或以降低深度。

- 奇偶校验只能检错，不能纠错；如需纠错需配合汉明码等编码。

## 典型参数示例

- 8 位数据 D=10101010（四个 1，偶数）：P=1⊕0⊕1⊕0⊕1⊕0⊕1⊕0=0，偶校验位为 0。

- 若数据为 10101110（五个 1，奇数），则偶校验 P=1，用于补成偶数个 1。

## 常见器件型号

- 74HC280（9 位奇偶发生器 / 校验器）、74LS280。

- 74HC86（四异或门，可自行搭树形奇偶电路）。

## 注意事项

- 奇偶校验只能检测奇数个比特错误，偶数个错误会漏检。

- 校验位需与数据同步传输 / 存储，收发双方校验方式（奇/偶）需一致。

- 多路异或的延迟与扇出需评估，高速时注意时序。

## 参考资料

- Wikipedia: Parity bit。

- 《数字电子技术基础》（阎石）。

- 74HC280 数据手册。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729