# 异或门电路（XOR 门）

## 拓扑描述

由四个二输入与非门 A1、A2、A3、A4 级联组成的二输入异或门（亦可由与、或、非组合 AB+AB 或 CMOS 传输门—反相器实现）。电路共有 6 个关键节点：节点① 输入节点 A（外部输入信号 A 与 A1 的 A 端、A2 的 A 端相连）；节点② 输入节点 B（外部输入信号 B 与 A1 的 B 端、A3 的 B 端相连）；节点③ 中间节点 W1（A1 的输出 Y 与 A2 的 B 端、A3 的 A 端相连，携带 AB）；节点④ 中间节点 W2（A2 的输出 Y 与 A4 的 A 端相连，携带 A AB）；节点⑤ 中间节点 W3（A3 的输出 Y 与 A4 的 B 端相连，携带 B AB）；节点⑥ 输出节点 Y（A4 的输出 Y 作为电路输出，携带 A⊕B）。

各门管脚连接：A1（与非门） 的 A 端接输入节点 A、B 端接输入节点 B、输出 Y 端接中间节点 W1，正电源脚 VDD 接 +VDD、接地脚 GND 接 GND；A2 的 A 端接输入节点 A、B 端接中间节点 W1、输出 Y 端接中间节点 W2，VDD 接 +VDD、GND 接 GND；A3 的 A 端接中间节点 W1、B 端接输入节点 B、输出 Y 端接中间节点 W3，VDD 接 +VDD、GND 接 GND；A4 的 A 端接中间节点 W2、B 端接中间节点 W3、输出 Y 端接输出节点 Y，VDD 接 +VDD、GND 接 GND。

由此构成”两级与非先得两个中间量、再对二者取与非”的二输入异或组态，输出 Y=A⊕B，在两输入相异时输出 1、相同时输出 0；它等价于模 2 加（不考虑进位），是加法器、奇偶校验、比较与检错电路的基本单元。

## 工作原理

异或门判断两个输入是否不同：当 A、B 一个为 0、一个为 1 时输出 1，其余（00 或 11）输出 0。其逻辑相当于“模 2 加”（不考虑进位），因而在多位加法器与奇偶校验中扮演关键角色。

## 关键计算公式

- 二输入异或：

Y=A⊕B=AB+AB

- 模 2 加（等价）：

Y=(A+B) mod 2

- n 输入异或（奇偶性质，输出为 1 当且仅当 1 的个数为奇数）：

Y=A1⊕A2⊕⋯⊕An

- 基本恒等式：

A⊕0=A, A⊕1=A, A⊕A=0

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| A,B​ | 输入 | — |
| Y​ | 输出 | — |

## 元件调整影响

- 逻辑功能固定，无模拟调整参数；速度、功耗由工艺与电源电压决定。

- 多输入异或可由异或门树实现，树深越大延迟越高。

- 增大驱动能力（宽长比）可加快翻转、带更大负载。

## 典型参数示例

- A=1,B=0：Y=10+10=1，即 1⊕0=1。

- A=1,B=1：Y=11+11=0，即 1⊕1=0。

## 常见器件型号

- 74HC86（四 2 输入异或门）、74LS86、CD4030 / CD4070（异或门）。

- 74HC266（四 2 输入同或门，输出取反）。

## 注意事项

- 多输入异或用树形并联可降低延迟，注意扇出。

- 输入悬空会引入噪声，未用输入应接确定电平。

- 用作奇偶校验时注意位宽与高位连接，避免漏算。

## 参考资料

- Wikipedia: XOR gate。

- 《数字电子技术基础》（阎石）。

- 74HC86 / CD4070 数据手册。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729