# 编码器电路

## 拓扑描述

由三个或门 A2、A1、A0 构成一个 8 线—3 线二进制编码器，输入为 I0∼I7 共 8 路，输出为 Y2Y1Y0。电路共有 11 个关键节点：节点①~⑧ 输入节点 I0∼I7（外部输入信号分别接到相应或门的各输入端）；节点⑨ 编码输出节点 Y2（A2 的输出 Y 作最高位编码输出）；节点⑩ 编码输出节点 Y1（A1 的输出 Y 作中间位编码输出）；节点⑪ 编码输出节点 Y0（A0 的输出 Y 作最低位编码输出）。

各门管脚连接：A2（或门，出 Y2） 的四个输入端 A、B、C、D 分别接输入节点 I4、I5、I6、I7；A1（或门，出 Y1） 的四个输入端分别接输入节点 I2、I3、I6、I7；A0（或门，出 Y0） 的四个输入端分别接输入节点 I1、I3、I5、I7；三者的输出 Y 端分别接编码输出节点 Y2、Y1、Y0，各门正电源脚 VDD 接 +VDD、接地脚 GND 接 GND。若构成优先编码器，则在或门阵列前接入优先判定逻辑链。

由此构成”按位或累积”的 8 线—3 线编码组态，把 2n 个输入中某个有效的信号编码为 n 位二进制码输出，是译码器的逆过程；普通编码器要求任意时刻最多一路输入有效，优先编码器则按优先级只对最高优先级的输入编码。

## 工作原理

编码器检测哪一路输入有效，并输出对应输入的二进制编号。优先编码器允许多路同时有效，内部按优先级只对最高优先级的那一路编码，其余被忽略，从而避免普通编码器多路同时有效时输出混乱的问题。

## 关键计算公式

- 8-3 普通编码器输出（I0​−​I7 为输入，Y2Y1Y0 为输出）：

Y2=I4+I5+I6+I7, Y1=I2+I3+I6+I7, Y0=I1+I3+I5+I7

- 输入—输出编码关系：

Y=log2(有效输入编号)

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Ik​ | 第 k 路输入 | — |
| Yi​ | 第 i 位编码输出 | — |
| n​ | 输出位宽（2n 输入） | — |

## 元件调整影响

- 编码器为纯组合逻辑，无模拟参数；改变门电路类型仅影响延迟、功耗与扇出。

- 增加优先判断逻辑（使能 / 优先链）可处理多路同时有效，但延迟增大。

- 输出位宽由输入路数决定：输入翻倍则输出位宽 +1。

## 典型参数示例

- 8-3 优先编码器中，若只有 I5=1，则输出 Y2Y1Y0=101，对应十进制 5。若 I3、I5 同时有效，按优先级取更高者 I5，输出仍为 101。

## 常见器件型号

- 74HC148（8-3 优先编码器）、74LS148。

- 74HC147（十进制—BCD 优先编码器）、74LS147。

## 注意事项

- 普通编码器要求任意时刻最多一路输入有效，否则输出无意义。

- 优先编码器需按数据手册确认优先级方向（最高/最低有效位）。

- 有效电平分高有效与低有效（如 74HC148 为低有效），需核对。

## 参考资料

- Wikipedia: Priority encoder。

- 《数字电子技术基础》（阎石）。

- 74HC148 / 74LS148 数据手册。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729