# 超前进位加法器电路

## 拓扑描述

由四个与门 G0~G3（生成进位产生信号 Gi=AiBi）、四个异或门 P0~P3（生成进位传播信号 Pi=Ai⊕Bi）、一个超前进位逻辑块 CLA（并行推导进位）与四个求和异或门 S0~S3 组成一个 4 位超前进位加法器。电路共有 20 个关键节点：节点①~④ 被加数输入 A0∼A3；节点⑤~⑧ 加数输入 B0∼B3；节点⑨ 进位输入 C0；节点⑩~⑬ 进位产生节点 G0∼G3（G_i 输出）；节点⑭~⑰ 进位传播节点 P0∼P3（P_i 输出）；节点⑱~⑲ 进位节点 C1∼C3；节点⑳ 和位输出 S0∼S3 与进位输出 C4。

各单元管脚连接（以第 i 位为例）：与门 Gi 的两个输入端分别接 Ai、Bi，输出 Y 端接进位产生节点 Gi；异或门 Pi 的两个输入端分别接 Ai、Bi，输出 Y 端接进位传播节点 Pi；CLA 逻辑块 的四组输入端分别接 G0∼G3 与 P0∼P3、以及进位输入 C0，按 Ci+1=Gi+PiCi 并行算出进位节点 C1∼C3，其最高位输出作进位输出 C4；求和异或门 Si 的两个输入端分别接传播节点 Pi 与进位节点 Ci，输出 Y 端接和位输出 Si。各门正电源脚 VDD 接 +VDD、接地脚 GND 接 GND。

由此构成”每位并行计算 Gi、Pi，再经超前进位块同时算出全部进位”的超前进位组态，输出 Si=Pi⊕Ci、Ci+1=Gi+PiCi，无需等待低位进位逐级传来，把进位传播延迟从与位数成正比的线性关系降到近似对数关系，显著加快多位二进制加法；典型器件如 74HC283、74HC182（超前进位发生器）。

## 工作原理

对每一位预先计算进位生成 Gi=AiBi 与进位传播 Pi=Ai⊕Bi，据此并行推导出所有位的进位，无需等待低位的进位逐级传来，从而把进位传播延迟从与位数成正比降到近似与位数对数相关，加快整体加法速度。

## 关键计算公式

- 进位生成与传播：

Gi=AiBi,  Pi=Ai⊕Bi

- 各位进位（超前进位）：

Ci+1=Gi+PiCi

- 展开（以 4 位为例）：

C1=G0+P0C0

C2=G1+P1G0+P1P0C0

C3=G2+P2G1+P2P1G0+P2P1P0C0

- 本位和：

Si=Pi⊕Ci=Ai⊕Bi⊕Ci

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Ai,Bi​ | 第 i 位加数 / 被加数 | — |
| Gi​ | 进位生成信号 | — |
| Pi​ | 进位传播信号 | — |
| Ci​ | 第 i 位进位输入 | — |
| Si​ | 本位和 | — |

## 元件调整影响

- 位宽增大时需按分组（如 4 位一组）级联 CLA 块，级间仍有传播延迟。

- 增加超前进位级数可进一步降延迟，但门数、扇入与功耗上升。

- 门扇入受限时常用分块超前进位（如 16 位/32 位分级），平衡速度与面积。

## 典型参数示例

- 4 位加法，取 A=10112、B=01102、C0=0：G0=0,P0=1 → C1=0；G1=1,P1=0 → C2=1；逐位算得 S=1011+0110=100012，最高位进位 C4=1。

## 常见器件型号

- 74HC283（4 位超前进位全加器）、74LS283、74HC182（超前进位发生器）。

- 74LS181（ALU，内部含 CLA 结构）。

## 注意事项

- 超前进位用更多门实现，面积与功耗高于行波进位加法器。

- 高扇入 CLA 门可能引入较大延迟，需分块平衡。

- 多位实现注意级间进位链的时序，必要时加寄存器流水。

## 参考资料

- Wikipedia: Carry-lookahead adder。

- 《数字电子技术基础》（阎石）。

- 74HC283 / 74LS182 数据手册。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729