# 环形计数器电路

## 拓扑描述

由 n 个 D 触发器 FF0,FF1,…,FFn−1 首尾相接成环的移位寄存器构成，末级 FFn−1 的输出 Qn−1 反馈回第一级 FF0 的输入 D0。电路共 4 组关键节点：节点① 时钟节点 CLK（接全部触发器公共时钟）；节点② 各级输出节点 Q0,Q1,…,Qn−1（FFi 的输出，即 one-hot 编码）；节点③ 级联节点 D1,…,Dn−1（FFi−1 的输出送 FFi 数据输入），其中 D0 为反馈节点（接 Qn−1）；节点④ 预置/复位节点 PRE/CLR（用于把唯一高电平预置到某一位）。

各单元管脚连接：FF0 的数据脚 D 接末级输出节点 Qn−1（反馈），时钟脚 CLK 接时钟节点，输出脚 Q 接 Q0；FFi（i≥1） 的数据脚 D 接前一级输出节点 Qi−1，时钟脚 CLK 接时钟节点，输出脚 Q 接 Qi；各触发器预置脚 PRE 使 FF0 置 1、其余置 0（或复位脚 CLR 先清零再预置一位），正电源脚 VDD 接 +VCC、地脚 GND 接地。每个时钟沿，唯一的高电平沿环向后移动一位，形成 n 个状态的循环。

由此构成“one-hot 环形计数器”组态，n 个触发器产生 n 个循环状态，输出为单位码（任意时刻仅一位为 1），可用于多相节拍/时序分配与译码。

## 工作原理

环形计数器中唯一的高电平在每个时钟沿向后移动一位，形成循环。n 个触发器组成 n 个状态的循环计数，其输出为 one-hot 编码（任何时刻仅一位为 1）。该状态可被译码成多个时隙的选通信号。

## 关键计算公式

- n 级环形的状态数（模）：

M=n

- one-hot 状态编码（第 i 状态）：

Q0⋯Qn−1=0⋯0⏟i10⋯0⏟n−i−1

- 每个状态的时钟节拍数：

nclk=1

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| n​ | 触发器级数 | — |
| M​ | 计数模 | — |
| Qi​ | 第 i 位输出 | — |

## 元件调整影响

- 级数 n 增大 → 状态数线性增加，但触发器利用率降低（n 个触发器仅 n 态）。

- 初始状态不是单个 1 → 可能进入多个 1 的非法循环，需上电预置。

- 采用自校正电路 → 避免陷入非法状态循环，确保上电后自动回到有效 one-hot 状态。

- 加入反馈取反 → 变为扭环形（约翰逊）计数器，状态数加倍。

## 典型参数示例

- 4 级环形计数器：n=4，模 M=4，循环状态为 1000→0100→0010→0001→1000。

- 译码应用：4 个输出可产生 4 个不重叠的时隙选通信号，用于时序分配。

## 常见器件型号

- 74HC194：4 位双向移位寄存器（可构成环形计数器）。

- 74HC164 / 74HC595：移位寄存器，配合反馈构成环形计数。

- 常用：按需选型（环形计数器多由移位寄存器或触发器搭建）。

## 注意事项

- 保证上电后只有一位为 1，否则可能进入非法状态循环，需预置或自校正。

- 触发器利用率低（n 个触发器仅 n 个状态），适合需要 one-hot 编码的场合。

- 输出毛刺较少，适合作为多相时钟/节拍发生器。

## 参考资料

- 《数字电子技术基础》（阎石）。

- Wikipedia: Ring counter。

- TI 74HC194 数据手册。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729