# JK 触发器电路

## 拓扑描述

由两个交叉耦合门 G1、G2组成的时钟门控 SR 锁存器与反馈引导逻辑构成，反馈引导逻辑把 J、K 与输出 Q、Q 组合成内部置位 Sint、内部复位 Rint，形成主从/边沿触发结构。电路共 7 个关键节点：节点① 置位输入节点 J（外部输入，接反馈引导逻辑）；节点② 复位输入节点 K（外部输入，接反馈引导逻辑）；节点③ 时钟节点 CLK（接门控锁存器时钟脚）；节点④ 输出节点 Q（G1 的输出端，作为电路输出并反馈回引导逻辑）；节点⑤ 反相输出节点 Q（G2 的输出端，反馈回引导逻辑）；节点⑥ 内部置位节点 Sint（引导逻辑置位输出，接锁存器置位脚）；节点⑦ 内部复位节点 Rint（引导逻辑复位输出，接锁存器复位脚）。

各单元管脚连接：反馈引导逻辑 的输入脚接 J、K、Q、Q，输出脚产生 Sint、Rint；时钟门控锁存器（G1、G2） 的置位脚 S 接 Sint、复位脚 R 接 Rint、时钟脚接时钟节点 CLK；G1 的输出脚 Q 接输出节点 Q，G2 的输出脚 Q 接反相输出节点；各门 VDD 接 +VCC、GND 接地。时钟无效时锁存保持，时钟有效边沿按 Sint、Rint 更新输出，从而按 J、K 组合实现置位、复位、保持与翻转。

由此构成”双输入反馈改进型边沿触发 JK 触发器”组态，覆盖置 1、清 0、保持与翻转四种操作，且因反馈引导输入而避免了 SR 违禁态。

## 工作原理

时钟边沿到来时，若 J=K=0 则保持；J=1,K=0 置 1；J=0,K=1 置 0；J=K=1 则翻转。由于输出通过反馈引导输入，JK 触发器不会出现 SR 触发器的“违禁态”。

## 关键计算公式

- 特征方程：

Qn+1=J Qn+K Qn

- 翻转条件（J=K=1）：

Qn+1=Qn

- 特性表（四种操作）：

(J,K)=(0,0)⇒保持, (1,0)⇒1, (0,1)⇒0, (1,1)⇒翻转

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| J,K​ | 输入 | — |
| Qn​ | 现态 | — |
| Qn+1​ | 次态 | — |

## 元件调整影响

- J、K 同时接低 → 时钟边沿不改变状态，实现保持。

- J、K 同时接高 → 每个时钟边沿翻转一次，输出频率为时钟的一半（二分频）。

- 输入端带噪声 → 时钟边沿附近抖动可能造成误翻转，需保证建立/保持时间。

- 异步置位/清零端接入 → 可不经时钟直接强制输出。

## 典型参数示例

- 二分频应用：令 J=K=1，时钟每来一个边沿 Q 翻转一次，故输出频率 fQ=12fCLK。

- 特征方程验证：设 Qn=0、J=1,K=0，则 Qn+1=1⋅1+1⋅0=1，即被置 1。

## 常见器件型号

- 74HC73：双 JK 触发器（带清零）。

- 74HC76：双 JK 触发器（带预置/清零）。

- CD4027：双 JK 触发器（CMOS 4000 系列）。

## 注意事项

- 边沿触发型与主从型 JK 触发器工作特性不同，选型注意触发方式。

- J、K 输入须在时钟边沿前后保持稳定，避免违反建立/保持时间。

- JK 触发器可方便构成计数器与分频器，是经典时序单元。

## 参考资料

- 《数字电子技术基础》（阎石）。

- Wikipedia: JK flip-flop。

- TI 74HC76 数据手册。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729