# 时钟电路

## 拓扑描述

向单片机等数字器件提供稳定系统时钟的电路，常见结构有 晶振（Crystal）Y1 + 两个负载电容 的皮尔斯振荡器、陶瓷谐振器，以及只需外接电阻电容的 RC 振荡器。晶振两脚分接两个对地负载电容，再接入芯片的 XTAL1/XTAL2 引脚，构成并联谐振回路。电路共有 4 个关键节点：节点① XTAL1 引脚节点（晶振一脚、C1 上端与 MCU 的 XTAL1 相连）；节点② XTAL2 引脚节点（晶振另一脚、C2 上端与 MCU 的 XTAL2 相连）；节点③ 地节点 GND（C1、C2 下端与 MCU 地）；节点④ 电源节点 +VDD（芯片振荡电路供电）。

各元件管脚连接：晶振 Y1 一脚接节点①、另一脚接节点②；负载电容 C1 一端接节点①、另一端接节点③（GND）；负载电容 C2 一端接节点②、另一端接节点③（GND）；MCU 的 XTAL1 脚接节点①、XTAL2 脚接节点②、地脚 GND 接节点③、正电源脚 VCC 接节点④。两个负载电容通常取相等值，且需满足 CL=C1C2C1+C2+Cstray 与晶振标称负载电容匹配，其中 Cstray 为走线与引脚寄生电容（约 3∼5 pF）。芯片内部的反相放大器作为负阻跨接在节点①、② 之间，抵消晶振损耗以维持振荡。

由此构成晶振在串联谐振频率附近呈感性、与 C1/C2 构成并联谐振回路的皮尔斯振荡组态，经芯片内部整形与分频，为 CPU、定时器、通信外设提供统一系统时钟。

## 工作原理

晶振作为极高 Q 值的压电谐振器件，在串联谐振频率附近呈现感性，与负载电容构成并联谐振并维持振荡。芯片内部的反相放大器提供负阻以抵消晶振的损耗，使振荡持续；信号再经内部整形与分频得到所需的系统时钟。

## 关键计算公式

- 负载电容（两电容串联）：

CL=C1C2C1+C2+Cstray

- 皮尔斯振荡器增益裕度（负阻条件）：

gm≥qcritESR, qcrit=4 ESR (2πf)2C0+CL2

- 谐振频率（若有外部串联或并联电容微调）：

f=fs1+C1′2 (C0+CL)

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| C1, C2​ | 两个负载电容 | F |
| CL​ | 等效负载电容 | F |
| C0​ | 晶振并联（静态）电容 | F |
| Cstray​ | 布线及引脚寄生电容 | F |
| ESR​ | 晶振等效串联电阻 | Ω |
| fs​ | 晶振串联谐振频率 | Hz |
| gm​ | 振荡器跨导 | S |

## 元件调整影响

- 负载电容 C1、C2 增大 → CL 增大，起振更稳定，但实际振荡频率略微拉低、起振时间变长。

- 负载电容过小 → 起振困难、波形畸变，甚至不起振。

- ESR 过大（晶振老化/误选型） → 损耗增大，相位裕度不足，振荡不稳定或停振。

- 两个负载电容通常取相等，且应包含 PCB 走线与引脚寄生电容（约 3~5 pF）的影响。

## 典型参数示例

- 12 MHz 晶振，C1=C2=22 pF，寄生电容 Cstray=5 pF：

CL=22×2222+22+5=11+5=16 pF

- 典型 32.768 kHz 表晶负载电容为 12.5 pF，配 C1=C2≈15 pF。

## 常见器件型号

- 晶振：HC-49S、5032 贴片晶振、3225 贴片晶振。

- 表晶：32.768 kHz 圆柱晶振（如 3×8 mm）。

- 陶瓷谐振器：村田（Murata）CSTCE/CSTCR 系列。

- 负载电容：C0G/NP0 贴片电容（精度 ±5%）。

## 注意事项

- 晶振及负载电容应尽量靠近芯片引脚，走线短而对称，远离大电流开关走线。

- 负载电容值须与晶振标称 CL 匹配，实际 CL 包含 PCB 寄生电容，需按数据手册微调。

- 晶振周围做地隔离环（guard ring），避免数字噪声串扰。

- 上电后应校验起振时间与频率精度，必要时加匹配电阻或减小 CL。

## 参考资料

- Wikipedia: Crystal oscillator。

- 《单片机原理及应用》（或 STC / STM32 数据手册时钟章节）。

- TI 应用笔记：晶体振荡器设计（如 SZZA043）。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729