# LCD 显示接口电路

## 拓扑描述

LCD 显示接口电路由 LCD 显示屏模块 U1（如 16×2 字符 LCD、TFT 图形屏）与 主控 MCU 之间的信号线组成，常见接口包括：并行 8080/6800 总线（数据线 D0~D7、WR/RD、RS/CS）、SPI（SCLK、MOSI、CS、DC、RST）、I²C 或 RGB/MIPI-DSI（高分辨率）。按并行 8080 总线，电路共有 4 个关键节点：节点① 数据总线 D0~D7（MCU 数据口与 LCD 数据脚）；节点② 控制线 WR/RD/RS/CS（MCU 控制脚与 LCD 对应脚）；节点③ 电源节点 +VDD；节点④ 地节点 GND。按 SPI 接口则改为 节点① SCLK、节点② MOSI、节点③ CS、节点④ DC、节点⑤ RST。

各元件管脚连接（并行 8080）：MCU 的 8 个数据脚 D0~D7 接节点①、写/读控制脚 WR/RD 接节点②、寄存器选择脚 RS 接节点②、片选脚 CS 接节点②、电源脚 VDD 接节点③、地脚 GND 接节点④；LCD 模块（HD44780） 的 D0~D7 接节点①、WR/RD/RS/CS 接节点②、VDD 接节点③、GND 接节点④、背光脚接背光驱动电路；若用 SPI 接口（ST7735），则 MCU 的 SCK 接模块 SCLK、MOSI 接模块 MOSI、GPIO 接模块 CS 与 DC、GPIO 或复位脚接模块 RST，模块 VDD/GND 接电源/地；高分辨率屏可经 RGB/MIPI-DSI 或 I²C 连接，字库型多接背光恒流驱动（如 TPS61165、MP3302）。

由此构成”MCU 经并行 8080/6800 或 SPI 总线按协议向显示驱动 IC（HD44780、ST7735、ILI9341 等）写入命令与像素数据、驱动 IC 刷新显存并驱动液晶面板”的 LCD 显示组态，用于显示字符与图形。

## 工作原理

主控通过控制线（RS 区分命令/数据、WR/RD 或 DC 区分数据/命令）按协议向 LCD 控制驱动器（如 HD44780、ST7735、ILI9341）写入命令与像素数据。驱动 IC 内部刷新显存并驱动液晶像素，实现字符或图像显示，刷新由 MCU 主动写入或定时刷新。

## 关键计算公式

- SPI 时钟频率与传输时间（传输 N 字节）：

ttrans=8NfSCLK

- 一帧像素数据量（W×H 分辨率、每像素 b 位）：

Nbyte=W×H×b8

- 刷新率（SPI 接口）：

fframe=fSCLK8×Nframe_byte

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| fSCLK​ | SPI 时钟频率 | Hz |
| N​ | 传输字节数 | — |
| W,H​ | 分辨率（宽×高） | 像素 |
| b​ | 每像素位数 | bit |
| Nbyte​ | 帧数据字节数 | byte |
| fframe​ | 刷新率 | Hz |

## 元件调整影响

- SPI 时钟 ↑ → 传输快、刷新率高，但受走线与时序限制，过高出现花屏。

- 分辨率 ↑ → 每帧数据量增大，同等时钟下刷新率下降。

- 颜色深度 b ↑ → 色彩更丰富但数据量增大，带宽要求提高。

- 并行总线数据线越多，单次传输越宽，但占用 MCU 引脚更多。

## 典型参数示例

- 设 fSCLK=20 MHz、传输 N=100 字节：ttrans=8×10020×106=40 μs。

- 128×160、16 位色（RGB565）一帧：Nbyte=128×160×168=40960 字节。

## 常见器件型号

- 驱动控制 IC：HD44780（字符）、ST7735（TFT）、ILI9341（TFT）、SSD1306（OLED）。

- 电平转换：TXS0108E、74LVC245（3.3 V↔5 V）。

- 背光驱动 IC：TPS61165、MP3302。

## 注意事项

- 时序需匹配驱动 IC 手册的建立/保持时间，写太快易导致花屏或漏字。

- 3.3 V MCU 驱动 5 V LCD 需电平转换，注意双向数据线方向控制。

- 背光 LED 需恒流驱动并注意功耗；长排线注意 EMC 与信号完整性。

## 参考资料

- Wikipedia: Liquid-crystal display。

- 意法半导体 ST7735S 数据手册。

- TI: TXS0108E 数据手册（电平转换）。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729