# 双积分型 ADC 电路

## 拓扑描述

由 积分器 A1（运放与反馈电容 C）、比较器 C1、计数器 CNT1、控制逻辑、参考电压源 Vref 及 模拟开关 S1/S2/S3 组成。电路共有 6 个关键节点：节点① 模拟输入节点（接入输入电压 Vin）；节点② 参考电压节点（接入参考电压 Vref，需与输入极性相反）；节点③ 反相输入端节点（虚地）（积分电阻 R 下端、反馈电容 C 左端、积分器 A1 的反相输入 IN− 三者相连）；节点④ 积分器输出节点（A1 的输出 OUT 与比较器 C1 的同相输入 IN+ 相连）；节点⑤ 比较器输出节点（C1 的输出 OUT 接控制逻辑与计数器）；节点⑥ 计数时钟节点（计数器 CNT1 的时钟端接 fclk）。

各管脚连接：S1 一端接节点①（Vin）、另一端接积分电阻 R 上端；S2 一端接节点②（Vref，反极性）、另一端接同一 R 上端；R 一端接 S1/S2 的公共输出端、另一端接节点③；A1 的 IN− 接节点③、IN+ 接参考地 GND、反馈电容 C 一端接节点③、另一端接节点④、OUT 接节点④、正电源脚 V+ 接 +VCC、负电源脚 V− 接 −VEE（单电源时 V− 接 GND）；复位开关 S3 并接在 C 两端（一端接节点③、另一端接节点④）；C1 的 IN+ 接节点④、IN− 接 GND（过零基准）、OUT 接节点⑤、V+ 接 +VCC、V− 接 −VEE（单电源时 V− 接 GND）；CNT1 的时钟端接 fclk、脉冲计数端接节点⑤、启停/复位端接控制逻辑；控制逻辑 依节点⑤ 的翻转电平开关 S1/S2/S3 并控制计数器。

由此构成”定时对输入正向积分、再对反极性参考电压反向积分归零、以计数脉冲计量第二段时间”的双积分（双斜）组态，输出与输入电压成正比，精度高、抗干扰强但转换速度慢。

## 工作原理

第一阶段在固定时间 T1 内对输入电压积分，积分器输出达到与 Vin 成正比的电平；第二阶段切换为固定参考电压反向放电，记录电容放电归零所需时间 T2。T2 与 Vin 成正比，由计数器量化得到数字结果。

## 关键计算公式

- 输出与输入关系：

Vin=Vref⋅T2T1

- 第一积分阶段输出：

Vo(T1)=−1RC0T1Vin dt=−VinT1RC

- 第二积分归零条件：

T2=VinVrefT1

- 分辨率（计数）：

N=log2fclkT1

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vin​ | 输入电压 | V |
| Vref​ | 参考电压 | V |
| T1、T2 | 第一、二阶段积分时间 | s |
| R、C | 积分电阻、电容 | Ω, F |
| fclk​ | 计数时钟 | Hz |
| N​ | 分辨率 | bit |

## 元件调整影响

- T1 固定为时钟整数周期 → 有效抑制工频干扰（如 T1=20 ms 抑制 50 Hz）。

- RC 时间常数影响 → 只影响积分幅度与动态范围，不直接决定精度（被双积分抵消），但需在运放线性区内。

- 参考电压漂移 → 直接引起增益误差，需高稳定性基准。

- 时钟频率提高、T1 加长 → 分辨率提高，但转换速度下降。

## 典型参数示例

- 取 Vref=2 V、T1=20 ms、输入 Vin=1 V：

T2=12×20=10 ms

- 若 fclk=100 kHz，T1 计 2000 个时钟，可达约 11 位。

## 常见器件型号

- 双积分 ADC：ICL7106 / ICL7107（3½ 位数字万用表）、ICL7135（4½ 位）。

- 积分运放：OP07、LM358。

- 参考源：LM336、TL431。

## 注意事项

- 转换速度慢（典型每秒几次到几十次），只适合低速精密测量（万用表、称重等）。

- 积分电容宜选用低介电吸收（聚丙烯/聚苯乙烯）以提高线性度。

- 将 T1 设为工频周期整数倍可大幅抑制 50/60 Hz 干扰。

- 比较器迟滞与开关电荷注入会影响精度，需合理设计。

## 参考资料

- Wikipedia: Integrating ADC。

- ICL7135 / ICL7106 数据手册（Intersil/瑞萨）。

- 《模拟电子技术基础》A/D 转换章节。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729