# 电压-频率转换 (VFC) 电路

## 拓扑描述

由 积分器 A1（运放与反馈电容 C）、比较器 C1 与 单稳态/复位开关 S1 组成闭环。电路共有 5 个关键节点：节点① 模拟输入节点（输入电压 Vin 经积分电阻 R 接入）；节点② 反相输入端节点（虚地）（R 下端、C 左端、A1 的反相输入 IN− 三者相连）；节点③ 积分器输出节点（A1 的输出 OUT 接 C1 的同相输入 IN+）；节点④ 比较参考节点（C1 的反相输入 IN− 接阈值/参考电压 Vref）；节点⑤ 脉冲输出节点（C1 的输出 OUT 作为输出频率 fout，并触发单稳态去驱动复位开关）。

各管脚连接：R 一端接节点①（Vin）、另一端接节点②；A1 的 IN− 接节点②、IN+ 接参考地 GND、反馈电容 C 一端接节点②、另一端接节点③、OUT 接节点③、正电源脚 V+ 接 +VCC、负电源脚 V− 接 −VEE（单电源时 V− 接 GND）；S1（放电/单稳态复位开关）并接在 C 两端（一端接节点②、另一端接节点③），其控制端接节点⑤；C1 的 IN+ 接节点③、IN− 接节点④（Vref）、OUT 接节点⑤、V+ 接 +VCC、V− 接 −VEE（单电源时 V− 接 GND）。

由此构成”输入对电容积分、积分输出达到阈值即触发单稳态对电容放电复位、周而复始”的积分型 VFC 闭环组态，输出数字脉冲的频率与输入电压成正比。

## 工作原理

输入电压对积分电容充电，积分器输出线性上升；当达到比较器阈值时，触发单稳态并以固定电荷对电容放电复位，产生一个输出脉冲。输入电压越高，充到阈值越快，脉冲频率越高，从而实现 V→f 的线性转换。

## 关键计算公式

- 输出频率（积分型 VFC）：

fout=VinVref⋅1RC

- 满量程频率（充-放单稳态式）：

fmax≈Iinqd

- 转换增益：

K=ΔfoutΔVin

- 用计数器量化后的位数：

N=log2fmaxfmin

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vin​ | 输入电压 | V |
| Vref​ | 参考/复位电压 | V |
| R、C | 积分电阻、电容 | Ω, F |
| fout​ | 输出频率 | Hz |
| Iin​ | 输入电流（=Vin/R） | A |
| qd​ | 单次复位电荷量 | C |

## 元件调整影响

- R 或 C 增大 → 满量程频率下降，积分时间变长，分辨率提高但速度变慢。

- 参考/复位电压 Vref 增大 → 输出频率降低。

- 复位电荷 qd 减小 → 单位电压对应频率升高。

- 积分电容漏电、运放失调会使低频端非线性增大。

## 典型参数示例

- 取 R=100 kΩ、C=1 nF、Vref=10 V、Vin 满量程 10 V：

fmax=1010⋅1105×10−9=104/1=10 kHz

- 输入 1 V 时 f≈1 kHz。

## 常见器件型号

- VFC 专用芯片：LM331、AD7740（AD652）。

- 通用运放：LM358、TL071、OP07。

- 计数器/定时器：74HC393、单片机定时器资源。

## 注意事项

- 输出频率与 RC、参考电压的精度、温度漂移直接相关，需选用温漂小的元件。

- 需考虑运放失调电压对低频（小信号）线性度的影响。

- 输出脉冲经隔离（光耦/变压器）后可直接计数，适合工业远传。

- 高精度场合需校准积分电容的非线性与介电吸收。

## 参考资料

- Wikipedia: Voltage-to-frequency converter。

- LM331 / AD7740 数据手册（TI / ADI 官方）。

- 《模拟电子技术基础》V/F 转换章节。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729