# 逐次逼近型 (SAR) ADC 电路

## 拓扑描述

由 采样保持 S/H1、比较器 C1、逐次逼近寄存器（SAR 逻辑）SAR1 与 DAC（DAC1） 组成闭环。电路共有 6 个关键节点：节点① 模拟输入节点（Vin 接 S/H1 的输入）；节点② 采样保持节点（S/H1 的输出接 C1 的同相输入 IN+）；节点③ DAC 输出节点（DAC1 的模拟输出接 C1 的反相输入 IN−）；节点④ 比较器输出节点（C1 的输出 OUT 接 SAR1）；节点⑤ 数字码节点（SAR1 的逐次逼近码送 DAC1 数字输入，并作为结果 D 输出）；节点⑥ 参考节点（DAC1 参考端接 VREF）。

各管脚连接：S/H1 的采样输入接节点①（Vin）、输出接节点②；C1 的 IN+ 接节点②（采样值）、IN− 接节点③（DAC 值）、OUT 接节点④、正电源脚 V+ 接 +VCC、负电源脚 V− 接 −VEE（单电源时 V− 接 GND）；DAC1 的数字输入接节点⑤、参考端接节点⑥（VREF）、模拟输出接节点③；SAR1 的输入端接节点④、输出端接节点⑤（既控制 DAC1 又给出 D）、时钟端接 CLK。

由此构成”采样保持输入、SAR 按二分法从最高位到最低位逐位设定 DAC、比较器逐位判定取 1 或 0、闭环逼近”的逐次逼近（SAR）组态，N 位需 N 个时钟周期，中高速、低功耗、性价比高。

## 工作原理

转换开始时 SAR 先令最高位为 1，DAC 输出参考值的一半并与输入比较：若输入较大则该位保留为 1，否则清 0；随后依次对次高位重复，逐位逼近，N 位需 N 个时钟周期得出结果。

## 关键计算公式

- 量化台阶：

VLSB=VREF2N

- 第 k 步 DAC 输出电压（二分逼近）：

VDAC=i=1kbiVREF2i

- 转换时间：

Tconv=N⋅Tclk

- 最大量化误差：

emax=VLSB2

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| VREF​ | 参考电压 | V |
| VLSB​ | 最小分辨率 | V |
| N​ | 分辨率 | bit |
| bi​ | 第 i 位（0 或 1） | — |
| Tclk​ | 时钟周期 | s |
| Tconv​ | 转换时间 | s |

## 元件调整影响

- 位数 N 增大 → 转换时间与时钟周期数成正比增加，DAC 匹配精度要求提高。

- 时钟频率提高 → 转换加快，但比较器建立与 DAC 稳定时间需满足要求。

- 参考电压提高 → LSB 增大、输入范围增大，对噪声要求相应放宽。

- DAC 阻容网络匹配度决定 DNL/INL，影响整体线性度。

## 典型参数示例

- 12 位 SAR ADC，VREF=3.3 V：

VLSB=3.34096≈0.806 mV

- fclk=1 MHz 时：Tconv=12 μs（再加采样时间），约 80 kSPS 量级。

## 常见器件型号

- AD7980、AD7606、AD7616。

- MCP3208、ADS1115、MAX11614。

- STM32 等 MCU 片内 12 位 SAR ADC。

## 注意事项

- 输入需满足建立时间，高速采集宜加前端驱动与采样保持。

- 参考电压噪声与温度漂移直接影响精度，需加去耦并选用低噪声基准。

- 比较高精度场合关注 DNL/INL 及孔径误差，时钟需低抖动。

- 逐次逼近存在转换期间输入波动误差，注意前端抗混叠滤波。

## 参考资料

- Wikipedia: Successive-approximation ADC。

- AD7980 / ADS1115 数据手册（ADI / TI 官方）。

- 《模拟电子技术基础》A/D 转换章节。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729