# Σ-Δ 型 ADC 电路

## 拓扑描述

由 差分放大器 D1、积分器 A1、1 位量化器 Q1、1 位反馈 DAC（DAC1） 与 数字抽取滤波器 DF1 组成。电路共有 6 个关键节点：节点① 模拟输入节点（模拟输入 Vin 接 D1 的同相输入 IN+）；节点② 前端误差节点（D1 的输出 OUT 接 A1 的反相输入 IN−，输入与反馈在此相减得误差）；节点③ 积分器输出节点（A1 的输出 OUT 接 Q1 的同相输入 IN+）；节点④ 量化输出节点（Q1 的输出 OUT 同时接 DAC1 的数字输入与 DF1 的输入）；节点⑤ 反馈节点（DAC1 的模拟输出接 D1 的反相输入 IN−）；节点⑥ 数字输出节点（DF1 的输出作为电路数字输出 Dout）。

各管脚连接：D1 的 IN+ 接节点①、IN− 接节点⑤、OUT 接节点②、正电源脚 V+ 接 +VCC、负电源脚 V− 接 −VEE（单电源时 V− 接 GND）；A1 的 IN− 接节点②、IN+ 接参考地 GND（虚地）、OUT 接节点③，反馈电容 C1（或开关电容网络）跨于 IN−（节点②）与 OUT（节点③）之间、V+ 接 +VCC、V− 接 −VEE（单电源时 V− 接 GND）；Q1 的 IN+ 接节点③、IN− 接地/比较基准（过零比较）、OUT 接节点④、触发端接采样时钟 CLK、V+ 接 +VCC、V− 接 −VEE（单电源时 V− 接 GND）；DAC1 的数字输入接节点④、参考端接 VREF、模拟输出接节点⑤；DF1 的输入端接节点④、时钟端接 CLK、输出端接节点⑥。

由此构成”前端差分相减→积分器累加→1 位量化→1 位 DAC 反馈、数字抽取滤波输出”的过采样 Σ-Δ 闭环调制组态，依靠过采样与噪声整形获得高精度转换。

## 工作原理

模拟输入与量化反馈信号的误差经积分器积累后被 1 位量化器以远高于奈奎斯特的频率采样，量化噪声被整形推到高频；数字抽取滤波器压低高频噪声并降采样，输出高分辨率数字码。

## 关键计算公式

- 信噪比（一阶噪声整形，仅过采样、未计噪声整形阶数时按此项近似）：

SNR=6.02N+1.76+10log10(OSR)  (dB)

- 二阶噪声整形信噪比改善：

SNR=6.02N+1.76−12.9+50log10(OSR)

说明：上式为 一阶噪声整形 的信噪比近似；下式为 二阶噪声整形 的表达式。噪声整形阶数越高，OSR 项系数越大（一阶为 10log10、二阶为 50log10），低频带内量化噪声抑制越强，但调制器稳定性要求更高，切勿混用。

- 过采样率：

OSR=fs2fB

- 量化噪声功率（无整形）：

PQ=Δ212

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| N​ | 量化位数（调制器通常为 1 bit） | bit |
| OSR​ | 过采样率 | — |
| fs​ | 调制器采样频率 | Hz |
| fB​ | 信号带宽 | Hz |
| PQ​ | 量化噪声功率 | V² |
| Δ​ | 量化台阶 | V |

## 元件调整影响

- 过采样率 OSR 提高（K 倍） → 一阶系统 SNR 提升约 10log10K dB，有效位数增加。

- 调制器阶数提高 → 噪声整形斜率更陡，低频噪声更低，但稳定性更差。

- 积分器时间常数或增益不当 → 调制器可能失稳或量化噪声卸载变差。

- 抽取滤波器通带越窄，有效带宽越小、抗混叠越好，但群延迟增大。

## 典型参数示例

- 取 16 位目标、OSR=256、一阶调制器：

SNR≈6.02+1.76+10log10256≈7.78+24.08=31.86 dB（单 1-bit 位未计整形）

- 实际由二阶整形叠加：SNR≈6.02+1.76−12.9+50log10256≈6.02+1.76−12.9+120.4≈115 dB，可支撑约 19 位。

## 常见器件型号

- ADS1256（24 位，精密测量）、AD7175-2、AD7124-8。

- 音频 Σ-Δ：CS4272、PCM1802、AK5394。

- 集成 MCU 片内 Σ-Δ ADC（如 STM32、CC26xx 系列）。

## 注意事项

- 前端需抗混叠滤波与合适的参考电压，参考噪声直接影响精度。

- 抽取滤波器带来群延迟，不适合要求即时响应的多路复用快速切换。

- 调制器输入需低噪声、低失调驱动，电源与基准去耦充分。

- 1 位量化对积分器线性度要求高，版图需注意电荷注入与抖动。

## 参考资料

- Wikipedia: Delta-sigma modulation。

- TI 应用笔记：ΔΣ ADC 原理（如 Understanding delta-sigma data converters）。

- ADI 文档：AD7175-2 数据手册。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729