# 电流舵型 DAC 电路

## 拓扑描述

由 二进制加权或温度计编码的恒流源阵列 I0,I1,…,IN−1、差分开关对 SW0,…,SWN−1 与 输出负载/阻抗网络 RL（常配合外接电阻或运放）组成。电路共有 6 个关键节点：节点① 数字码节点（N 位码 D 送各差分开关控制端）；节点② 正输出节点（Iout+，各开关的正触点汇入）；节点③ 负输出节点（Iout−，各开关的负触点汇入）；节点④ 公共电源节点（各恒流源公共端接 VDD）；节点⑤ 参考/地节点（恒流源基准设定端与负载下端接 GND）；节点⑥ 输出电压节点（总电流经负载 RL 得到的 Vout）。

各管脚连接：SWk（k=0,…,N−1）的控制端接节点①中对应位、公共端接恒流源 Ik、正触点接节点②（Iout+）、负触点接节点③（Iout−）；Ik 一端接 SWk 公共端、另一端接节点④（VDD），其基准设定端接节点⑤；RL 一端接节点②（Iout+）、另一端接节点⑤（GND），总电流在此转成 Vout=IoutRL；若外接运放转电压，则其反相输入接节点②、同相输入接节点⑤（GND）、输出接节点⑥。

由此构成”各位恒流源由差分开关舵向正或负输出、各单元电流在输出节点按权重求和、再经负载电阻转成电压”的电流舵型 DAC 组态，输出 Iout=ILSB⋅D，是高速 DAC 的主要结构。

## 工作原理

每一位对应的恒流单元由一对差分开关把电流切换到 Iout+ 或 Iout−。所有单元的电流在输出节点按权重求和，经输出电阻或运放转换为与数字码成正比的电压/电流。

## 关键计算公式

- 输出电流：

Iout=ILSB⋅D

- 单位电流：

ILSB=IFS2N

- 输出电压（外接负载电阻 RL）：

Vout=Iout⋅RL

- 满量程电流：

IFS=ILSB(2N−1)

- 输出摆率（大信号建立）：

SR=ΔIoutCload

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Iout​ | 输出电流 | A |
| ILSB​ | 单位（LSB）电流 | A |
| IFS​ | 满量程电流 | A |
| D​ | 数字输入码 | — |
| N​ | 位数 | bit |
| RL​ | 负载电阻 | Ω |
| Cload​ | 负载电容 | F |

## 元件调整影响

- 单位电流 ILSB 增大 → 输出幅度增大、速度提升，但功耗与噪声增大。

- 负载电阻 RL 增大 → 电压输出幅度增大，但输出摆幅受限、速度变慢。

- 负载电容 Cload 减小 → 建立时间缩短，工作速度提高。

- 位数 N 增多 → 分辨率提高，但电流源匹配与版图要求急剧上升。

- 温度计码分段减少毛刺，但所需单元数增加。

## 典型参数示例

- 取 N=8、IFS=20 mA：ILSB=20256×10−3≈78.1 μA。

- 取 RL=50 Ω、D 满量程：Vout=20×10−3×50=1 V。

## 常见器件型号

- 高速电流舵 DAC：AD9779（16 位 GHz 级）、AD9744、MAX5885。

- 视频/通信 DAC：DAC5672。

## 注意事项

- 电流源输出阻抗与匹配决定线性度，需版图对称设计。

- 输出为电流型，接运放转电压时注意带宽与噪声。

- 开关切换毛刺（glitch）影响 SFDR，常采用温度计编码或退化处理。

## 参考资料

- Wikipedia: Current steering DAC。

- ADI 产品页：AD9779。

- 《CMOS 模拟集成电路设计》（拉扎维）。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729