# 单向电平转换电路

## 拓扑描述

由 一个开关管 M1（N 沟道 MOSFET 或 NPN BJT，低压域供电）、高压侧上拉电阻 Rpu（BJT 时另加基极限流电阻 RB）与 低压输入电源、高压电源 VDDH 组成。电路共有 5 个关键节点：节点① 输入信号节点（低压逻辑输入 Vin）；节点② 驱动节点（开关管的栅极 G 或基极 B，BJT 时经 RB 接节点①）；节点③ 上拉电源节点（VDDH，接 Rpu 上端）；节点④ 输出节点（Vout，Rpu 下端与开关管漏极 D 或集电极 C 相连）；节点⑤ 输出侧地节点（GND，接开关管源极 S 或发射极 E）。

各管脚连接：M1 的栅极 G（或经 RB 的基极 B）接节点②、漏极 D（或集电极 C）接节点④、源极 S（或发射极 E）接节点⑤（GND）；Rpu 一端接节点③（VDDH）、另一端接节点④；BJT 时 RB 一端接节点①（Vin）、另一端接节点②（基极）。

由此构成”低压输入驱动开关管导通/截止、输出经高压侧上拉电阻在高压电源与地之间翻转”的单向（反相）电平转换组态，信号只沿单一方向传递、方向固定，不支持反向。

## 工作原理

低压输入驱动开关管导通/截止，输出端经高压侧上拉电阻在高压电源与地之间翻转，从而把低压逻辑摆幅”放大”为高压逻辑摆幅；信号只沿单一方向传递，不支持反向。

## 关键计算公式

- 输出电压高/低电平（反相型）：

Vout,H=VDDH, Vout,L≈Vsat≈0

- 上拉电阻选取（兼顾速度与功耗）：

VDDHIsink≤Rpu≤tr2.2 Cload

- 基极/栅极限流电阻（BJT）：

RB=Vin−VBEIB

- 开关管饱和条件（BJT）：

IB≥ICβ

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| VDDH​ | 高压侧电源 | V |
| Vsat​ | 饱和压降 | V |
| Rpu​ | 上拉电阻 | Ω |
| Isink​ | 灌电流能力 | A |
| VBE​ | 基极导通压降 | V |
| IB / IC | 基极/集电极电流 | A |
| β​ | 电流放大倍数 | — |

## 元件调整影响

- 上拉电阻增大 → 功耗降低，但高压侧上升沿变慢。

- 上拉电阻减小 → 上升加快，但灌电流与功耗增大。

- 限流电阻 RB 增大 → 基极驱动减弱，可能无法饱和、输出低电平抬升。

- 负载电容增大 → 上升/下降时间变长，速度下降。

## 典型参数示例

- BJT 方案：取 Vin=3.3 V、VBE=0.7 V、需 IB=1 mA：RB=3.3−0.71×10−3=2.6 kΩ，实取 2.2 kΩ。

- 上拉：取 VDDH=5 V、Rpu=10 kΩ，灌电流 I≈0.5 mA。

## 常见器件型号

- BJT：2N3904、MMBT3904。

- MOSFET：2N7002。

- 专用缓冲/电平转换：74LVC1T45、SN74LVC1G17。

## 注意事项

- 方向固定，需双向时用 MOSFET 双向电平转换或专用收发器。

- 输出逻辑可能反相，需按需选择反相/同相结构。

- 高速信号需关注开关速度与负载电容的 RC 延时。

## 参考资料

- TI 产品页：SN74LVC1T45。

- Wikipedia: Logic level。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729