# 可编程基准源电路

## 拓扑描述

元件组成与节点定义：电路由带隙基准核（或多位 DAC 基准）U1、数字控制的电阻分压/数字电位计网络 RP1 与输出缓冲运算放大器 U2 组成。电路共有 6 个关键节点：节点① 电源节点 +VCC（连 U1、U2 的电源脚）；节点② 地节点 GND（连 U1、U2、RP1 下端）；节点③ 基础基准节点 Vbase（连 U1 输出脚与 RP1 上端）；节点④ 数字接口节点（SPI/I²C 或并行码线，连 RP1 的控制/数据脚）；节点⑤ 分压抽头节点 Vm（连 RP1 抽头端与 U2 的 IN+ 脚）；节点⑥ 输出节点 Vout（连 U2 的 OUT 脚与 IN− 脚）。

各元件管脚连接：U1 的电源脚接节点①、地脚接节点②、输出脚接节点③；RP1 一端接节点③、另一端接节点②、抽头接节点⑤、控制/数据脚接节点④；U2 的 V+ 接节点①、V− 接节点②、IN+ 接节点⑤、IN− 与 OUT 短接后接节点⑥，构成单位增益缓冲器。数字码经节点④改变 RP1 的分压比，从而把基础基准电压按比例分压并经 U2 低阻抗输出。

由此构成”数字码可编程分压比、运放缓冲输出”的可编程基准组态，输出 Vout=Vbase⋅D/2N，用数字方式在量程内精确设定参考电压，用于需动态调整基准的场合。

## 工作原理

内部产生一个高稳定基础基准电压，数字码改变可编程电阻网络的分压比，再经缓冲输出。输出电压等于基础基准乘以由码决定的比例，从而用数字方式精确设定输出电平。

## 关键计算公式

- 输出电压：

Vout=Vbase⋅D2N

- 分辨步长（LSB）：

VLSB=Vbase2N

- 满量程输出：

VFS=Vbase⋅2N−12N

- 增益误差：

增益误差=Vout(实际)−Vout(理想)Vout(理想)

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vout​ | 输出电压 | V |
| Vbase​ | 基础基准电压 | V |
| D​ | 数字码 | — |
| N​ | 编程位数 | bit |
| VLSB​ | 最小步长 | V |

## 元件调整影响

- 编程位数 N 增大 → 步长更细、分辨率提高，但接口与成本增加。

- 基础基准稳定度提高 → 全量程输出精度与温漂改善。

- 增益误差增大 → 各码点输出成比例偏离，需校准。

- 缓冲运放带宽/驱动 → 决定负载能力与建立时间。

## 典型参数示例

- 取 Vbase=4.096 V、N=12：VLSB=4.0964096=1 mV。

- 设 D=2048：Vout=4.096×20484096=2.048 V。

## 常见器件型号

- 可编程基准：AD5231（数字电位计）、MCP4725（可编程 DAC 作基准）、LTC2620。

- 带微调基准：REF50xx（带 SPI 微调功能）。

## 注意事项

- 编程码与输出电压的对应关系需查阅数据手册确认极性范围。

- 输出毛刺在码切换时可能产生，需滤波或屏蔽关键转换时刻。

- 数字接口噪声可能耦合到模拟输出，需良好地去耦与布局。

## 参考资料

- ADI 产品页：AD5231。

- Microchip 产品页：MCP4725。

- Wikipedia: Voltage reference。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729