# 带隙基准源电路

## 拓扑描述

由 两个不同电流密度的双极型晶体管 Q1、Q2（Q2 面积约为 Q1 的 N 倍）、产生正温度系数差压的电阻 R1、叠加/输出电阻 R2、运算放大器 A1（误差放大器）与 电流镜 MP1/MP2 组成。电路共有 7 个关键节点：节点① 电源节点（VDD，接电流镜源极与 A1 电源脚）；节点② 地节点（GND，接 Q1 发射极、R1 下端与 A1 地脚）；节点③ Q1 集电极节点（接 MP1 漏极与 A1 反相输入 IN−）；节点④ Q2 集电极节点（接 MP2 漏极与 A1 同相输入 IN+）；节点⑤ 公共基极节点（Q1、Q2 的基极 B 相连，受 A1 输出控制以平衡两路电流）；节点⑥ ΔVBE 节点（Q2 发射极，经 R1 到地，R1 两端为 VTlnN 的正温度系数差压）；节点⑦ 基准输出节点（VREF，由负温度系数的 VBE 与放大的 ΔVBE 相加得到）。

各管脚连接：MP1、MP2 的源极 S 接节点①（VDD）、栅极 G 接 A1 输出（公共偏置）、漏极 D 分别接节点③与节点④；Q1、Q2 的基极 B 接节点⑤、Q1 的集电极 C 接节点③、Q2 的集电极 C 接节点④、Q1 的发射极 E 接节点②（GND）、Q2 的发射极 E 接节点⑥；R1 一端接节点⑥、另一端接节点②（GND），两端为 ΔVBE=VTlnN；A1 的 IN− 接节点③、IN+ 接节点④、输出端接节点⑤（平衡基准/驱动电流镜）、正电源脚 V+ 接节点①（VDD）、负电源脚 V− 接节点②（GND）；R2 一端接节点①（VDD）或相应镜像输出支路、另一端接节点⑦（VREF），从而把 VBE 与 K⋅ΔVBE 按比例相加。

由此构成”两管不同电流密度产生 ΔVBE、经 R1 变为正温度系数电流、再与 VBE 经 R2 按比例叠加”的带隙基准组态，正负温度系数相互抵消，得到约 1.2 V、近似与温度无关的基准电压。

## 工作原理

晶体管的 VBE 具有负温度系数（约 -2 mV/℃），而两只管子的 ΔVBE 具有正温度系数（约 +0.085 mV/℃）。把 ΔVBE 放大 K 倍后与 VBE 相加，正负温度系数相互抵消，获得零温度系数基准。

## 关键计算公式

- 带隙基准输出电压：

VREF=VBE+K⋅ΔVBE

- 差压（热电压关系）：

ΔVBE=VTlnN, VT=kTq

- 零温度系数条件（VBE 温度系数约 -2 mV/℃）：

VREF≈VBE+R2R1lnNVT≈1.25 V

- 温度系数定义：

TC=ΔVREFVREF⋅ΔT

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| VREF​ | 基准输出电压 | V |
| VBE​ | BE 结电压 | V |
| ΔVBE​ | 差压 | V |
| VT​ | 热电压（kT/q） | V |
| N​ | 两管电流密度比 | — |
| R1,R2​ | 比例电阻 | Ω |
| TC​ | 温度系数 | 1/℃ |

## 元件调整影响

- 电阻比 R2/R1 增大 → 正温度系数项放大，可调平温度曲线（过补偿则 TC 变正）。

- 电流密度比 N 增大 → ΔVBE 增大，需减小放大倍数，同时改进匹配。

- 电阻绝对精度 → 影响输出绝对电压，需修调（trim）达高精度。

- 运放失调电压 → 直接引入输出误差，需低失调设计。

## 典型参数示例

- 室温 T=300 K：VT=kTq≈25.85 mV。

- 取 N=8：ΔVBE=25.85×10−3×ln8≈53.7 mV；配合 K≈4 与 VBE≈0.65 V，得 VREF≈0.65+4×0.0537≈0.865 V（再经比例放大至 1.2V）。

## 常见器件型号

- 集成带隙基准：REF192、LT1021、LM4040、AD780、TL431（三端带隙型可调）。

## 注意事项

- 输出噪声与运放、电流源设计密切相关，低噪声基准追求低噪声运放与滤波。

- 高精度需激光修调（trimming）消除初始误差。

- 负载电流与输入电压变化会影响精度，注意降压差（dropout）与负载调整率。

## 参考资料

- Wikipedia: Bandgap voltage reference。

- 《模拟集成电路设计》（拉扎维）。

- ADI 应用笔记：Bandgap References。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729