# 齐纳基准源电路

## 拓扑描述

元件组成与节点定义：电路由输入电源 Vin、限流电阻 RS 与齐纳二极管（稳压管）D1 组成，D1 反向偏置，通常后接负载或缓冲。电路共有 4 个关键节点：节点① 输入节点 Vin（连电源正端与 RS 一端）；节点② 中间节点 Vmid（连 RS 另一端与 D1 阴极）；节点③ 输出节点 Vout（即 Vmid，连 D1 阴极与负载/缓冲输入）；节点④ 地节点 GND（连电源负端、D1 阳极与负载地）。

各元件管脚连接：RS 一端接节点①、另一端接节点②；D1 阴极接节点②、阳极接节点④；输出由节点③取得，即限流电阻与齐纳管阴极的公共点。RS 把输入电压与齐纳管分压，使 D1 工作在反向击穿区，多余电压降落在 RS 上，为稳定工作电流提供匹配。

由此构成”限流电阻 + 反向偏置齐纳管”的并联型稳压基准组态，齐纳管两端电压 VZ 近乎恒定，输出 Vout=VZ，是简单廉价、适合中低精度场合的电压基准。

## 工作原理

限流电阻把输入电压与齐纳管分压，使齐纳管工作在击穿区。击穿电压即齐纳电压 VZ 在该区内几乎不随反向电流变化，从而在负载或输入变化时输出保持稳定，多余电压降落在限流电阻上。

## 关键计算公式

- 限流电阻：

RS=Vin−VZIZ

- 输出电压：

Vout=VZ

- 稳压管工作电流范围：

IZK≤IZ≤IZmax

- 动态电阻定义：

rZ=ΔVZΔIZ

- 输出纹波抑制比：

ΔVoutΔVin≈rZRS+rZ

- 齐纳管功耗：

PZ=VZIZ

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| VZ​ | 齐纳（稳压）电压 | V |
| RS​ | 限流电阻 | Ω |
| IZ​ | 齐纳电流 | A |
| rZ​ | 动态电阻 | Ω |
| IZK​ | 最小稳压电流 | A |
| IZmax​ | 最大允许电流 | A |
| PZ​ | 齐纳管功耗 | W |

## 元件调整影响

- 限流电阻增大 → 齐纳电流与功耗下降，但输出纹波抑制变差、负载能力减弱。

- 限流电阻减小 → 电流增大、稳压更稳，但功耗与管温上升。

- 选小 rZ 的齐纳管 → 负载与电压调整率更好。

- 输入电压升高 → 需增大限流电阻，否则功耗超标。

## 典型参数示例

- 取 Vin=12 V、VZ=5.1 V、目标 IZ=10 mA：RS=12−5.110×10−3=690 Ω，实取 680 Ω。

- 齐纳功耗 PZ=5.1×10×10−3=51 mW。

## 常见器件型号

- 稳压二极管：1N4728A（3.3V）、1N4733A（5.1V）、BZX84 系列、MMSZ 系列。

## 注意事项

- 稳压值随电流与温度漂移，低温漂需选 5~6 V 附近的管内温度系数最小，或改用带隙/埋层齐纳。

- 负载电流变化会直接影响齐纳电流，稳定性较差，精密场合后加缓冲。

- 注意功耗与散热，避免超过额定结温。

## 参考资料

- Wikipedia: Zener diode。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

- 常见二极管数据手册：1N4733A、BZX84。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729