# 伺服电机驱动电路

## 拓扑描述

由 功率逆变器（三相全桥，六只功率开关管 Q1∼Q6）、电流采样与反馈元件、速度/位置传感器（编码器）、控制器（PI/PID 或矢量控制算法） 与 永磁同步/无刷伺服电机 M 组成，其中 Q1、Q2 为 A 相桥臂（上下管），Q3、Q4 为 B 相桥臂，Q5、Q6 为 C 相桥臂。电路共有 6 个关键节点：节点① 直流母线正端 Vdc+（电源正极与 Q1、Q3、Q5 的漏极 D 相连）；节点② 直流母线负端/地 GND（电源负极与 Q2、Q4、Q6 的源极 S 相连）；节点③ A 相节点（Q1 源极 S、Q2 漏极 D、电机 A 相绕组一端相连）；节点④ B 相节点（Q3 源极 S、Q4 漏极 D、电机 B 相绕组一端相连）；节点⑤ C 相节点（Q5 源极 S、Q6 漏极 D、电机 C 相绕组一端相连）；节点⑥ 电机中性点/三相绕组另一端节点（星形接法共点）。

各元件管脚连接：Q1/Q3/Q5 的 G 分别接 A/B/C 相上驱动信号、D 接节点①母线正端、S 分别接节点③/④/⑤相节点；Q2/Q4/Q6 的 G 分别接 A/B/C 相下驱动信号、D 分别接节点③/④/⑤相节点、S 接节点②地；电机 M 的三相绕组 A、B、C 分别一端接节点③、④、⑤，另一端接节点⑥中性点；电流采样元件串于母线或相线，采样信号送控制器；编码器接于电机轴，其 A/B/Z（或绝对式）信号送控制器构成速度/位置反馈回路。

由此构成”三相全桥逆变 + 闭环矢量控制（FOC）“组态：电流采样构成最内环、编码器反馈构成速度/位置外环，控制器按电流/速度/位置三环由内向外整定实现对永磁同步伺服电机的精确转矩、转速与位置控制，属高性能闭环驱动。

## 工作原理

控制器根据位置/速度指令与编码器反馈的误差，经 PID/矢量算法产生三相电压指令，由逆变器向定子绕组注入相应电流，产生旋转磁场牵引转子。电流环在最内层，速度环/位置环在外层逐级闭环，实现高精度、快响应。

## 关键计算公式

- 位置环误差：

eθ=θref−θmeas

- PID 控制律：

u=Kpe+Ki∫e dt+Kddedt

- 电磁转矩（矢量控制 FOC）：

T=32P ψf iq

- 机械方程：

Jdωdt=T−TL−Bω

- 反电动势：

E=Ke ω

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Kp,Ki,Kd​ | PID 系数 | — |
| e​ | 控制误差 | — |
| P​ | 极对数 | — |
| ψf​ | 转子磁链 | Wb |
| iq​ | 交轴电流 | A |
| J​ | 转动惯量 | kg·m² |
| T,TL​ | 电磁/负载转矩 | N·m |
| B​ | 阻尼系数 | N·m·s/rad |

## 元件调整影响

- Kp 增大 → 响应加快，但过大会振荡、超调。

- Ki 增大 → 消除稳态误差加快，但过大会积分饱和、振荡。

- 电流采样电阻增大 → 反馈信噪比提高，但损耗增大。

- 编码器分辨率提高 → 位置/速度反馈更精确、低速更平稳。

## 典型参数示例

- 取 P=4、ψf=0.1 Wb、iq=5 A：T=32×4×0.1×5=3 N·m。

- 位置环整定一般按带宽逐层：电流环最高、速度环居中、位置环最低。

## 常见器件型号

- 驱动：TRINAMIC TMC4671（FOC 伺服控制）、DRV8353。

- 编码器：增量式/绝对式编码器（如 Tamagawa、多摩川）。

- MCU：STM32F4/G4、TMS320F28379。

## 注意事项

- 三环（电流/速度/位置）需自内向外整定，避免级联不稳定。

- 电流采样与 PWM 同步、死区补偿影响控制精度。

- 需过流、过压、过热与堵转保护，防止功率级损坏。

## 参考资料

- Wikipedia: Servomotor、Servo drive。

- TI 应用笔记：FOC Design (InstaSPIN)。

- 《运动控制系统》教材。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729