# 数码管驱动电路

## 拓扑描述

由 译码驱动芯片/MCU 端口 U1（段驱动输出与位选输出）、位选开关管（以 PNP 三极管 Q1∼QN 计，共阴/共阳对应选型）、限流电阻 R 与 N 位七段数码管（每位笔段 a∼g 加小数点 dp） 组成的动态扫描显示网络（以共阳接法为例）。电路共有 4 组关键节点：节点① 电源正端 V+（所有位选管 Q1∼QN 的发射极 E 与电源正极相连）；节点② 各位位母线（共 N 个）（第 i 位 Qi 的集电极 C 与该位数码管所有笔段的公共阳极相连）；节点③ 段母线（共 8 条）（各数码管同名笔段并联成的段线，经限流电阻 R 接段驱动上）；节点④ 地 GND（译码驱动芯片 U1 的灌电流回路与电源负端相连）。

各元件管脚连接：位选管 Qi 的 E 接节点①电源正端、B 接 U1 位选输出、C 接节点②第 i 位位母线；数码管 第 i 位各笔段的公共阳极接节点②该位位母线，笔段阴极（a∼g、dp）经各自的限流电阻 R 接节点③段母线；U1 段驱动输出经节点③段母线（及限流电阻 R）接数码管笔段，位选输出接各 Qi 的基极、电源与地接节点①/④。

由此构成”共阳动态扫描 + 段驱动”组态：任意时刻仅选通一位（该位位选管 Qi 导通），U1 按字形数据驱动对应笔段（经限流电阻限流、灌电流到地），快速轮询各位并利用视觉暂留实现多位同时显示，每位限流电阻决定该位各笔段电流。

## 工作原理

利用动态扫描（分时复用）逐位点亮数码管，任意时刻只有一位被选中并显示其段码，借助视觉暂留实现多位同时显示；每位限流电阻决定该位各笔段电流。

## 关键计算公式

- 单段电流（共阳，限流电阻）：

Iseg=Vsupply−VFR

- 单段功率：

Pseg=VF×Iseg

- 单段平均电流（N 位扫描）：

Iavg=IsegN

- 位扫描频率：

fscan=1N×ton

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vsupply​ | 驱动电压 | V |
| VF​ | 单个 LED 笔段正向压降 | V |
| Iseg​ | 单段峰值电流 | A |
| Iavg​ | 单段平均电流 | A |
| R​ | 限流电阻 | Ω |
| N​ | 扫描位数 | — |
| ton​ | 每位导通时间 | s |
| fscan​ | 位扫描频率 | Hz |

## 元件调整影响

- 限流电阻 R 增大 → 单段电流减小、亮度降低。

- 扫描位数 N 增多 → 每位占空比 1/N 减小，需提高峰值电流补偿，否则平均亮度下降。

- 扫描频率降低 → 易出现闪烁；过高则开关损耗与 EMI 增大。

- 驱动电压升高 → 亮度上限提高，但需同步加大限流电阻。

## 典型参数示例

- 取 Vsupply=5 V、VF=1.8 V、Iseg=10 mA：R=(5−1.8)/0.01=320 Ω（取 330 Ω）。

- 4 位扫描、Iseg=20 mA：Iavg=20/4=5 mA，fscan 取 200 Hz～1 kHz。

## 常见器件型号

- 译码驱动器：74HC595（移位）、MAX7219、TM1637、74HC48（BCD-7 段译码）。

- 位选管：S8550 / S9012（PNP，共阳）或 ULN2803 达林顿阵列。

- 数码管：共阳/共阴七段数码管（如 SM42056、四位 0.36” / 0.56” 数码管）。

## 注意事项

- 共阳与共阴接法、限流电阻位置（段侧/位侧）需对应，切勿混用。

- 动态扫描时峰值电流必须满足数码管规格，并按占空比核算平均亮度。

- 驱动 IC 输出电流与灌电流能力需覆盖总段电流，避免过载。

- 段点亮电流不要超过 DC 额定值，防止长期衰减。

## 参考资料

- Wikipedia: Seven-segment display。

- MAX7219 / TM1637 数据手册。

- 《单片机原理及应用》。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729