# 模拟调光电路

## 拓扑描述

由 可调恒流源（运放 A1 + 调整管 Q1，或以带模拟调光引脚的驱动 IC 计）、LED 串、采样电阻 Rsense 与 调光参考电压源 Vdim 组成的线性调光网络。电路共有 4 个关键节点：节点① 电源正端 Vin（LED 串阳极）；节点② LED 串下节点（LED 串阴极与 Q1 漏极/集电极 C 相连）；节点③ 采样节点（Q1 源极/发射极 E、Rsense 上端、A1 采样输入三者相连）；节点④ 地 GND（Rsense 下端、A1 地、调光参考 Vdim 负端相连）。

各元件管脚连接：LED 串 阳极接节点①、阴极接节点②；Q1 漏极/集电极 C 接节点②、源极/发射极 E 接节点③采样节点、栅极/基极 B 接 A1 输出；Rsense 一端接节点③、另一端接节点④地；A1 的 IN− 接节点③采样节点、IN+ 接调光参考 Vdim、OUT 接 Q1 栅极/基极、V+ 接节点①（正电源）、V− 接节点④（地/负电源）；调光参考源 Vdim 正端接 A1 的 IN+、负端接节点④地。

由此构成”线性可调恒流（压控恒流源）“组态：调光电压 Vdim 连续改变恒流源的输出电流（ILED=Vdim/Rsense），A1 调节 Q1 导通程度以维持采样电压等于 Vdim，从而无级、无闪烁地平滑调节 LED 亮度（无开关切换故无频闪），适合照明与背光或对光品质要求高的场合。

## 工作原理

调光电压（模拟电平）经运放或 IC 内部电路转换为对应的基准电流，恒流环据此连续调节流过 LED 的电流大小，亮度随电流近似线性变化，且全程无开关切换故无频闪。

## 关键计算公式

- 输出电流（运放恒流源，采样反馈）：

ILED=VdimRsense

- 线性恒流源调整管耗散：

Pdrop=(Vin−VF)×ILED

- 调光比：

DimmingRatio=ImaxImin

- 采样电压：

Vsense=ILED×Rsense

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vdim​ | 调光控制电压 | V |
| Rsense​ | 采样电阻 | Ω |
| ILED​ | LED 电流 | A |
| VF​ | LED 总正向压降 | V |
| Vin​ | 输入电压 | V |
| Pdrop​ | 调整管耗散 | W |
| Imax,Imin​ | 最大/最小调光电流 | A |

## 元件调整影响

- 调光电压 Vdim 升高 → 输出电流增大、LED 变亮。

- 采样电阻 Rsense 增大 → 同调光电压下输出电流减小，电流设定更精细。

- 输入电压升高（线性型） → 调整管压降与发热增大，效率下降。

- 调光电流过低时 → LED 发光效率、色度可能偏移，需设下限保护。

## 典型参数示例

- 取 Vdim=0.5 V、Rsense=0.5 Ω：ILED=0.5/0.5=1 A。

- 调光范围 Imax=1 A、Imin=10 mA：调光比 =1/0.01=100:1。

## 常见器件型号

- 带模拟调光脚的驱动 IC：LM3404（IADJ）、AL8860、TLC5940（点校正）。

- 运放：LM358、TL072、OP07 搭建压控恒流源。

- 调整管：NPN/PNP 晶体管（如 2N3904、TIP41）、NMOS 管。

## 注意事项

- 线性模拟调光在低电流时效率低、发热大，适合小功率或对光品质要求高的场合。

- LED 在极低电流下色度与光输出非线性，需限制调光下限。

- 模拟调光无频闪，适合摄影、视频照明；但需抑制运放噪声与环路振荡。

- 大电流时优先混合调光（模拟粗调 + PWM 细调）以兼顾精度与效率。

## 参考资料

- Wikipedia: Dimmer / LED circuit。

- LM3404（IADJ 模拟调光）数据手册。

- TI 应用笔记（LED 模拟调光）。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729