# 负压关断驱动电路

## 拓扑描述

元件组成与节点定义：电路由正压开通电源 +Von、负压关断电源 −Voff、推挽驱动器（或专用负压驱动芯片）U1、开通电阻 Ron、关断电阻 Roff 与功率 MOSFET Q1 组成。电路共有 6 个关键节点：节点① 正压电源节点（连 +Von 与 U1 上臂、Ron 一端）；节点② 负压电源节点（连 −Voff 与 U1 下臂、Roff 一端）；节点③ 栅极节点 Vg（连 Ron、Roff 另一端与 Q1 栅极）；节点④ 源极节点 Vs（连 Q1 源极，为负压参考地）；节点⑤ 漏极节点 VD（连 Q1 漏极，接母线/开关节点）；节点⑥ 输入控制节点（连 U1 输入脚）。

各元件管脚连接：Q1 的栅极 G 接节点③、源极 S 接节点④、漏极 D 接节点⑤；Ron 一端接节点①、另一端接节点③，Roff 一端接节点②、另一端接节点③；U1 的供电脚分别接正、负电源，输入脚接节点⑥，输出脚经 Ron/用 Roff 接节点③。开通时栅极经 Ron 接正压，使沟道充分导通；关断时栅极经 Roff 接负压，把栅极拉到阈值以下。

由此构成”正压开通、负压关断”的双极性栅极驱动组态，直接用负压关断吸收米勒电流、抑制因漏极电压快速上升经 Cgd 耦合导致的误开通，广泛用于 SiC MOSFET、GaN 等低阈值器件的栅极驱动。

## 工作原理

开通时栅极接正压（如 +15 V），使沟道充分导通、导通电阻低；关断时栅极接负压（如 -3 ~ -5 V），把栅极拉到阈值以下并吸收米勒电流，抑制因漏极电压快速上升经 Cgd 耦合导致的误开通。

## 关键计算公式

- 误导通裕量：

Voff+Vth>dVDSdt⋅Cgd⋅Rg

- 栅极关断峰值电流：

Ig,off=|Voff|+VplateauRg

- 负压电源所需电流（近似）：

Ineg=Qg⋅fsw

- 负压幅度选取（经验）：

|Voff|≈2∼5 V

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Voff​ | 负压关断电压 | V |
| Vth​ | 栅极阈值电压 | V |
| Cgd​ | 栅漏电容 | F |
| Rg​ | 栅极电阻 | Ω |
| Qg​ | 栅极总电荷 | C |
| fsw​ | 开关频率 | Hz |

## 元件调整影响

- 负压加深 → 抗误导通能力增强，但栅极最大承受电压需校核，且关断功耗增大。

- 负压变浅 → 高速 dv/dt 下易误导通，出现直通或异常发热。

- R_g 增大 → 关断变慢、米勒电流衰减，但振铃减小。

- 负压源电流能力不足 → 关断瞬间栅极电压无法快速拉低。

## 典型参数示例

- 取 Vth=3 V、Voff=−5 V、dVDS/dt=20 V/ns、Cgd=100 pF、Rg=10 Ω：耦合电压 =20×109×100×10−12×10=20 V，需 |Voff|+Vth>20 V，故取更负的关断电压或减小 Rg。

- 取 Qg=30 nC、fsw=100 kHz：Ineg=30×10−9×105=3 mA。

## 常见器件型号

- 负压电荷泵/LDO：LM2662、LM2776、MAX660。

- 隔离驱动（带负压）:UCC21520、Si8271。

- 功率器件：SiC MOSFET（配负压关断更稳妥）。

## 注意事项

- 负压来源需有足够电流能力，且纹波不能抬高栅极电位。

- 栅极最大负向耐压（通常 ±20 V）不得被超过。

- 负压关断会增加开通瞬间栅极充电量，开通驱动需相应加强。

- 布局上负压电源储能电容靠近驱动器，减小走线电感。

## 参考资料

- TI 应用笔记 SLUA618（负压关断栅极驱动）。

- Infineon AN-2019-05（CoolSiC 驱动与负压）。

- 《电力电子技术》（王兆安）。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729