# IGBT 栅极驱动电路

## 拓扑描述

由 栅极驱动芯片 U1（Gate Driver）、栅极电阻 RG、栅极-发射极下拉电阻 RGE、正/负偏置电源（+VGE、−VGE） 与 IGBT Q1 组成。电路共有 5 个关键节点：节点① 驱动输出节点（U1 输出端与 RG 一端相连）；节点② 栅极节点 G（RG 另一端、IGBT 栅极 G、RGE 上端三者相连）；节点③ 发射极节点 E（IGBT 发射极 E、RGE 下端、U1 返回端相连，为栅极驱动基准）；节点④ 正偏置节点 +VGE（U1 正电源脚）；节点⑤ 负偏置节点 −VGE（U1 负电源脚，作负压关断用）。

各元件管脚连接：U1 输出端接节点①、正电源脚接节点④+VGE、负电源脚接节点⑤−VGE、返回端接节点③发射极节点；RG 一端接节点①驱动输出节点、另一端接节点②栅极节点；RGE 一端接节点②栅极节点、另一端接节点③发射极节点；IGBT Q1 的 G 接节点②栅极节点、C 接功率母线（集电极接电源/负载侧）、E 接节点③发射极节点。

由此构成”驱动芯片 + 栅极电阻 + 栅源（发射极）下拉 + 正/负偏置”的 IGBT 栅极驱动组态：U1 把控制器的低功率 PWM 信号放大为大电流驱动，经 RG 对栅极电容充放电使 VGE 在正压（开通）与关断电位间快速切换，控制 IGBT 导通与关断，RGE 防止栅极浮空，负偏置抑制米勒效应误开通。

## 工作原理

开通时驱动芯片向栅极电容充电，使 VGE 上升到阈值电压以上，IGBT 导通；关断时通过栅极电阻放电（或负压拉低），使 VGE 降至阈值以下，IGBT 关断。RG 控制充放电电流，从而调节开关速度。

## 关键计算公式

- 栅极峰值驱动电流：

IG=ΔVGE/RG

- 栅极充放电时间常数：

τG=RGCies

- 栅极驱动所需电荷：

QG=Cies ΔVGE

- 驱动平均功率：

P=QG ΔVGE fsw

- 米勒平台/开关时间近似：

tsw∝RGQG/ΔVGE

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| RG​ | 栅极电阻 | Ω |
| Cies​ | 输入电容 | F |
| QG​ | 栅极总电荷 | C |
| ΔVGE​ | 栅极驱动摆幅 | V |
| fsw​ | 开关频率 | Hz |
| IG​ | 峰值驱动电流 | A |

## 元件调整影响

- RG 增大 → 开关速度变慢、EMI 减小，但开关损耗增大、结温上升。

- RG 减小 → 开关加快、损耗降低，但振铃、过冲和 EMI 增大。

- 驱动电压升高 → 导通压降降低、开通加剧，过高有栅极击穿风险。

- 适当负关断电压可防止米勒效应引起的误开通。

## 典型参数示例

- 取 QG=100 nC、ΔVGE=15 V、fsw=20 kHz：

P=100×10−9×15×20×103=0.03 W

- 取 RG=10 Ω、Cies=4 nF：τG=10×4×10−9=40 ns。

## 常见器件型号

- 驱动芯片：HCPL-316J（A316J）、TLP350、IR2110 系列。

- 高边/低边集成：1ED020I12-F、UCC21520。

- IGBT：IKW40N120、IRG4PC50U、英飞凌 / 三菱系列模块。

## 注意事项

- 栅极回路应短而粗、紧邻器件，减小寄生电感以防振铃。

- 集电极快速 dv/dt 会经米勒电容耦合漏电，必要时加负偏置或箱位。

- 驱动芯片供电需去耦，隔离驱动注意原副边隔离耐压。

- 死区时间需大于器件关断时间，防止桥臂直通。

## 参考资料

- Wikipedia: Insulated-gate bipolar transistor。

- 英飞凌应用笔记：IGBT 栅极驱动设计。

- TI / ADI：隔离式栅极驱动应用笔记。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729