# SiC/GaN 栅极驱动电路

## 拓扑描述

由 专用隔离栅极驱动器 U1、正/负双偏置电源（+Vdrv、−Vdrv）、栅极电阻 RG 与 宽带隙功率器件（SiC MOSFET 或 GaN HEMT Q1） 组成，器件经 RG 接驱动器输出、源极接驱动器返回端。电路共有 5 个关键节点：节点① 驱动输出节点（U1 输出端与 RG 一端相连）；节点② 栅极节点 G（RG 另一端与 Q1 栅极 G 相连）；节点③ 源极节点/返回端（Q1 源极 S 与 U1 返回端相连）；节点④ 正偏置节点 +Vdrv（U1 正电源脚，开通正压）；节点⑤ 负偏置节点 −Vdrv（U1 负电源脚，关断负压）。

各元件管脚连接：U1 输出端接节点①、正电源脚接节点④+Vdrv、负电源脚接节点⑤−Vdrv、返回端接节点③源极节点；RG 一端接节点①驱动输出节点、另一端接节点②栅极节点；Q1（SiC MOSFET/GaN HEMT）的 G 接节点②栅极节点、S（源极/返回）接节点③、D（漏极）接功率回路；高速开关时常以开尔文连接分离功率源极与驱动源极。

由此构成”正压开通、负压关断”的宽带隙器件栅极驱动组态：U1 在开通正压与关断负压间快速切换，经 RG 向输入电容充放电控制器件导通/关断，负压关断提供抗误导通裕量（抑制高 dv/dt 下经 Cgd 的耦合），用于高速开关大功率器件，兼顾开关速度与抗误导通。

## 工作原理

驱动器在规定正压（开通）与负压（关断）之间快速切换，经栅极电阻向输入电容充放电，控制器件导通与关断。栅极电阻限制充放电流、抑制 di/dt 与振铃。

## 关键计算公式

- 栅极电荷与开关时间（近似）：

tsw≈QgIg=QgVdrive/Rg

- 栅极峰值电流：

Ig,peak=VdriveRg+Rg(int)

- 栅极驱动功率：

Pg=Qg⋅Vdrive⋅fsw

- 栅极电阻功耗：

PRg=Qg⋅Vdrive⋅fsw

- 负压关断裕量（防误导通）：

Vth>Voff+dvdt⋅Cgd⋅Rg

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Qg​ | 栅极总电荷 | C |
| Ig​ | 栅极驱动电流 | A |
| Rg​ | 外接栅极电阻 | Ω |
| Vdrive​ | 驱动电压幅值 | V |
| fsw​ | 开关频率 | Hz |
| Vth​ | 栅极阈值电压 | V |

## 元件调整影响

- R_g 增大 → 开关速度变慢、损耗增大，但振铃与 EMI 减小。

- R_g 减小 → 开关变快、损耗减小，但 di/dt、dv/dt 与振铃增大，易误触发。

- 负压加深（更负的关断电压）→ 抗误导通能力增强，但栅极应力增大。

- 开通电压不足 → 器件导通电阻增大，通态损耗升高。

## 典型参数示例

- 取 Qg=60 nC、Vdrive=18 V、Rg=5 Ω：Ig,peak=185=3.6 A，tsw≈60×10−93.6≈16.7 ns。

- 取 Qg=60 nC、Vdrive=18 V、fsw=100 kHz：Pg=60×10−9×18×105=0.108 W。

## 常见器件型号

- 隔离驱动：Si8271、UCC21520、ADuM4121。

- 功率器件：SiC MOSFET（C2M/SCT 系列）、GaN（GS6650、TPH3206）。

- 负压电源：LM2776、固定负压 LDO。

## 注意事项

- SiC/GaN 阈值电压低（尤其 GaN 常为增强型 1~2 V），务必加负压关断或米勒钳位防误导通。

- 栅极回路走线要短、环路面积要小，必要时开尔文连接分离功率源极与驱动源极。

- 驱动电流需求大，隔离驱动需就近摆放去耦电容（≥ 10× Qg/ΔV）。

- 高速开关对寄生电感敏感，谨慎选择封装与布局。

## 参考资料

- TI 应用笔记 SLLA385（SiC MOSFET 栅极驱动设计）。

- Infineon AN-2019-05（CoolSiC 栅极驱动）。

- Wikipedia: Wide-bandgap semiconductor。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729