# 光敏电阻检测电路

## 拓扑描述

由 光敏电阻 RLDR、固定电阻 R1 与 后级采样电路（运算放大器/比较器或 ADC）组成分压网络，另接参考电压 Vref 与地 GND。电路共有 3 个关键节点：节点① 参考电压节点（接参考电压 Vref，与 RLDR 的上端相连）；节点② 分压输出节点（RLDR 的下端、R1 的上端与后级采样输入三者相连，作为输出 Vout）；节点③ 接地节点（R1 的下端接地 GND）。

各元件管脚连接：RLDR 一端接节点①、另一端接节点②；R1 一端接节点②、另一端接节点③；后级采样电路输入接节点②。若把 RLDR 与 R1 位置互换（RLDR 接下臂），则输出 Vout=Vref⋅RLDRRLDR+R1，输出随光照的极性相反。

由此构成”LDR 接上臂、R1 接下臂”的分压测光组态，光强增大时 RLDR 减小、输出 Vout=Vref⋅R1RLDR+R1 升高，用于测光与路灯控制。

## 工作原理

无光时 LDR 阻值极高（MΩ 级），有光时降至数百欧~数千欧。分压点电压随 LDR 阻值变化：接上臂时，光强增大 → LDR 减小 → 输出电压升高，从而把光强的变化转换为电压变化。

## 关键计算公式

- 光敏电阻接上臂时输出电压：

Vout=Vref⋅R1RLDR+R1

- 光敏电阻接下臂时输出电压：

Vout=Vref⋅RLDRRLDR+R1

- 阻值随照度近似关系（γ 为经验指数，约 0.7~0.9）：

RLDR=A⋅E−γ

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| RLDR​ | 光敏电阻阻值 | Ω |
| R1​ | 固定分压电阻 | Ω |
| Vref​ | 参考电压 | V |
| E​ | 照度 | lx |
| A​ | 器件常数 | Ω·lx^γ |
| γ​ | 照度指数 | — |

## 元件调整影响

- R1 ↑ → 分压灵敏度改变，最灵敏点出现在 R1 与 R_LDR 相当时。

- 光强 ↑ → R_LDR 下降，接上臂时输出升高，接下臂时输出降低。

- R1 取值应兼顾量程与分压线性，通常取与工作照度下 R_LDR 同数量级。

- LDR 响应慢、有记忆（光敏滞后），不适合高速变化光的测量。

## 典型参数示例

- 设 Vref=5 V、R1=10 kΩ、亮时 RLDR=1 kΩ（接上臂）：Vout=5×101+10≈4.55 V。

- 暗时 RLDR=1 MΩ：Vout=5×101000+10≈0.05 V。

## 常见器件型号

- 光敏电阻：GL5516、GL5528、GL5537/LDR 系列。

- 后级比较器：LM393、LM339。

## 注意事项

- 光敏电阻含硫化镉（CdS），欧盟 RoHS 限用，注意合规性。

- 响应与恢复时间较长（几十 ms~秒级），不能用于高速光脉冲。

- 阻值离散性和温度系数较大，精密测量需校准或改用光敏二极管。

- 注意分压电阻与 LDR 的位置决定输出随光强的极性。

## 参考资料

- Wikipedia: Photoresistor。

- 《传感器与检测技术》。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729