# 光电三极管检测电路

## 拓扑描述

由 光电三极管 Q1、负载电阻 RL 与 后级比较器 组成。Q1 集电极经 RL 接正电源，发射极接地，输出从集电极取出；也可接成射极跟随/分压形式送后级比较器。电路共有 3 个关键节点：节点① 电源节点（+VCC 与 RL 的上端相连）；节点② 集电极输出节点（RL 的下端、Q1 的集电极 C 与后级比较器输入相连，作为 VCE 输出节点）；节点③ 接地节点（Q1 的发射极 E 接地 GND）。

各元件管脚连接：Q1 的集电极 C 接节点②、发射极 E 接节点③；RL 一端接节点①、另一端接节点②；后级比较器输入接节点②。光照在 B−C 结产生光生载流子，经 Q1 内部放大形成集电极电流 IC，流过 RL 产生压降。

由此构成光电三极管”集电极经 RL 接 +VCC、发射极接地”的共发射极负载组态，输出 VCE=VCC−ICRL，光强越大 IC 越大、VCE 越低，直至饱和，用于非接触光开关与计数。

## 工作原理

光照在基极—集电极结产生光生载流子，经三极管放大后在集电极形成较大电流 I_C，该电流流过 R_L 产生压降，使集电极电压随光强变化：光越强，VCE 越低。

## 关键计算公式

- 集电极电流（近似）：

IC=hFE⋅Ip

- 集电极电压：

VCE=VCC−ICRL

- 饱和压降（硅管典型值）：

VCE(sat)≈0.2 V

- 进入饱和的条件：

ICRL≥VCC−VCE(sat)≈VCC

- 光电流—照度关系（近似线性区）：

Ip=k⋅E

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| IC​ | 集电极电流 | A |
| hFE​ | 直流电流增益 | — |
| Ip​ | 光生基极电流 | A |
| RL​ | 负载电阻 | Ω |
| VCC​ | 电源电压 | V |
| E​ | 照度 | lx |

## 元件调整影响

- R_L ↑ → 灵敏度（输出电压摆幅）增大，但响应速度变慢、易饱和。

- R_L ↓ → 响应更快，但输出电压变化减小。

- 光照 ↑ → I_C 增大，V_CE 下降直至饱和。

- 集电极面积大、负载适中时增益高，但响应时间（微秒级）慢于光电二极管。

## 典型参数示例

- 取 VCC=5 V、RL=10 kΩ、光照使 IC=200 μA：VCE=5−200×10−6×10×103=3 V。

- 若光照增强至 IC=500 μA：VCE=5−500×10−6×104=0 V（理想值，实际钳位在 VCE(sat)≈0.2 V），三极管进入饱和。

## 常见器件型号

- 光电三极管：LTR-3208E、PT334-6B、BPX38、TEPT5600（旁特/亿光）。

## 注意事项

- 响应时间在微秒量级，不适用于高速脉冲（≤ MHz 级），高速场合用光电二极管。

- 受温度影响较大，精密测量需温度补偿或选带基极引脚的型号。

- 需配合施密特比较器消除开关临界点的抖动。

- 注意环境光干扰，必要时加光学滤光片或调制解调。

## 参考资料

- 《光电检测技术与应用》。

- Wikipedia: Phototransistor。

- TI 应用笔记（光传感器前端设计）。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729