# 压阻式压力传感器电路

## 拓扑描述

元件组成与节点定义：电路由压阻式压力传感器传感电桥 U1（硅膜片上扩散/离子注入的四个压敏电阻接成惠斯通电桥，即 R1∼R4）与仪表放大器 U2 组成，激励源为电桥提供恒流或恒压。电路共有 5 个关键节点：节点① 激励正节点 V+ex（连电桥激励上端，恒压源正端/恒流源输出）；节点② 激励负/地节点 V−ex（连电桥激励下端）；节点③ 差模正输出节点 VP（连电桥输出一端与 U2 的 IN+ 脚）；节点④ 差模负输出节点 VN（连电桥输出另一端与 U2 的 IN− 脚）；节点⑤ 输出节点 Vout（连 U2 的 OUT 脚）。

各元件管脚连接：U1 的四个桥臂电阻 R1、R2、R3、R4 首尾相接成环，激励端接节点①、②，两输出端分别接节点③、④；U2 的 IN+ 接节点③、IN− 接节点④、OUT 接节点⑤、电源脚接 ±VCC/GND。受压时膜片形变使相邻桥臂阻值按相反方向变化，电桥失衡在节点③、④间产生差模电压，经 U2 放大 G 倍输出。

由此构成”压阻全桥 + 仪表放大器差模放大”的压力测量组态，激励采用恒压或恒流、输出与压力成正比，可测静态与动态压力；常用比值测量（激励与 ADC 参考共源）消除激励漂移。

## 工作原理

压力 → 膜片形变 → 压阻条阻值变化（压阻效应 ΔR/R∝σ）→ 电桥失衡输出差模电压；该电压经放大后即为压力信号。

## 关键计算公式

- 压阻效应阻值变化：

ΔRR=πlσl+πtσt

- 电桥输出（恒压激励）：

Vdiff=Vex⋅S⋅P

- 电桥输出（恒流激励 I_b）：

Vdiff=Ib⋅R0⋅K⋅P

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| πl,πt​ | 纵向/横向压阻系数 | /Pa |
| σ​ | 应力 | Pa |
| S​ | 灵敏度 | mV/(V·Pa) |
| Vex​ | 激励电压 | V |
| Ib​ | 激励电流 | A |
| P​ | 压力 | Pa |

## 元件调整影响

- 激励电压/电流 ↑ → 输出增大，但硅片自热引起温漂。

- 桥臂是否全对称配阻 → 零点漂移与非线性，失配越大误差越大。

- 后级增益 ↑ → 输出增大，量程变小。

- 恒流激励可部分补偿温度影响，恒压激励电路更简单。

## 典型参数示例

- 设 Vex=5 V、灵敏度 S=2.4 mV/(V·kPa)、压力 P=100 kPa：Vdiff=5×2.4×10−3×100=1.2 V（满量程）。

- 若需 Vout=3.3 V，则增益 G=3.31.2=2.75。

## 常见器件型号

- 压阻压力传感器：MPX5010、MPX5700、SGX/华芯 系列。

- 仪表放大器：INA333、AD623。

## 注意事项

- 硅压阻灵敏度存在温漂，多数器件内置温补或需外部补偿。

- 注意过压保护，膜片受压超过量程会损坏。

- 激励与 ADC 参考共源可消除激励漂移（比值测量）。

- 输入阻抗、桥臂不等位需通过零点校准消除。

## 参考资料

- Wikipedia: Piezoresistive effect。

- NXP MPX5010/MPX5700 数据手册。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729