# 惯性测量单元IMU电路

## 拓扑描述

由 三轴加速度计传感内核与 三轴陀螺仪传感内核（均为 MEMS 电容式/科里奥利式，部分型号另含 三轴磁力计，构成 9 轴）以及 片上信号调理、ADC 与数字运动处理单元（DMP）（内含 C/V 转换、放大、ADC、可选的融合引擎与 SPI/I²C 接口，作为一个单片集成电路芯片实现）组成。电路共有 8 个关键节点：节点① 供电节点 VDD（芯片主供电脚 VDD 与片外去耦电容一端相连）；节点② I/O 供电节点 VLOGIC（芯片 VLOGIC 逻辑供电脚，可接 VDD 或独立 I/O 电压）；节点③ 地节点 GND（芯片地脚 GND、去耦电容另一端与系统地相连）；节点④ I²C 数据节点 SDA（芯片 SDA 脚与一片外上拉电阻下端相连，为主控双向数据线）；节点⑤ I²C 时钟节点 SCL（芯片 SCL 脚与另一片外上拉电阻下端相连，为主控时钟线）；节点⑥ 地址选择节点 AD0（芯片 AD0 脚接 VDD 或 GND，以选择两个 I²C 从机地址之一）；节点⑦ 中断节点 INT（芯片 INT 中断输出脚接主控中断输入）；节点⑧ 辅助 I²C 节点 XDA/XCL（芯片辅助数据/时钟脚，用于连接外接磁力计等辅助传感器以扩充为 9 轴）。

各元件管脚连接：三轴加速度计与三轴陀螺仪传感内核的检测电容/质量块分别接入内部分别对应的传感桥臂与 C/V 转换；片上信号调理与 DMP 将加速度与角速度经放大、ADC 数字化后，进行可选融合并输出；去耦电容一端接供电节点 VDD、另一端接地节点 GND；芯片 VDD 接供电节点 VDD、VLOGIC 接 I/O 供电节点 VLOGIC、GND 接地节点 GND、SDA 接 I²C 数据节点 SDA、SCL 接 I²C 时钟节点 SCL、AD0 接地址选择节点 AD0、INT 接中断节点 INT、XDA 与 XCL 分别接辅助 I²C 节点 XDA/XCL（9 轴时接外接磁力计）；两片 上拉电阻上端接 I/O 供电节点 VLOGIC（或 VDD）、下端分别接 SDA 与 SCL 数据/时钟线上；若需外部时钟，CLKIN 时钟输入脚接外部时钟源，否则可接地。

由此构成”三轴加速度计 + 三轴陀螺仪（+三轴磁力计）传感内核 + 片上调理、ADC 与 DMP + SPI/I²C 接口”的集成 6/9 轴惯性传感与数字输出组态，输出六/九轴测量数据，或经 DMP 融合输出姿态角/四元数。

## 工作原理

加速度计测线加速度（含重力）、陀螺仪测角速度，片上处理器将数字信号融合（如 DMP），输出欧拉角/四元数或原始六轴数据，供主机进行姿态解算与导航。

## 关键计算公式

- 姿态角（由加速度计求倾角）：

θ=arcsinaxg

- 角速度积分求角度：

θ(t)=∫Ω dt

- 互补滤波融合（α 为权重）：

θ=α θacc+(1−α)θprev+Ω Δt

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| ax​ | x 轴加速度 | m/s² |
| g​ | 重力加速度（9.81） | m/s² |
| Ω​ | 角速度 | rad/s |
| θ​ | 姿态角 | rad |
| α​ | 融合权重 | — |

## 元件调整影响

- 量程配置 ↑ → 动态范围增大，角度分辨率下降。

- 采样率 ↑ → 动态响应改善，噪声与功耗增大。

- 融合权重 α ↑ → 更信任加速度计（静态准、动态迟滞）；α 小则更信陀螺仪（动态好、有漂移）。

- 去耦与布局不良会引入振动噪声，影响姿态稳定性。

## 典型参数示例

- 由加速度计求倾角：ax=4.905 m/s2，则 θ=arcsin4.9059.81=30°。

- 互补滤波取 α=0.02，角速度 Ω=10 °/s、Δt=10 ms 时，逐步融合陀螺仪角度增量。

## 常见器件型号

- IMU：MPU6050（6 轴）、MPU9250/ICM-20948（9 轴）、BMI160、LSM6DS3。

## 注意事项

- 陀螺仪零偏漂移需校准，纯积分角度会漂移，须融合磁力计/加速度计。

- IMU 放置位置影响机械振动耦合，应减振安装、固定牢靠。

- I²C 地址冲突时注意选择片选/地址引脚；高速应用选 SPI。

- 上电需稳定时间，注意量程与 ODR 配置再读数据。

## 参考资料

- InvenSense MPU6050/MPU9250 数据手册。

- Wikipedia: Inertial measurement unit。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729