# 旋转变压器电路

## 拓扑描述

传感元件为 旋转变压器本体（含 转子激磁绕组 We 与 定子两相输出绕组：正弦相 Ws、余弦相 Wc），调理电路为 激磁驱动电路 与 角度解调电路（专用芯片如 AD2S1210，或运放方案）。电路共有 6 个关键节点：节点① 激磁节点（激磁绕组 We 的一端，接激磁驱动输出）；节点② 公共/地节点（We 另一端与两相绕组公共端，作为信号地）；节点③ 正弦相输出节点（Ws 信号端，输出 Vs）；节点④ 余弦相输出节点（Wc 信号端，输出 Vc）；节点⑤ 解调输入节点（两相输出送入解调芯片的 SIN/COS 输入）；节点⑥ 角度输出/接口节点（解调芯片输出的角度数字量或模拟电压）。

各元件管脚连接：激磁驱动 输出端接激磁节点、地端接公共/地节点；转子激磁绕组 We 一端接激磁节点、另一端接公共/地节点；正弦相绕组 Ws 一端接正弦相输出节点、另一端接公共/地节点；余弦相绕组 Wc 一端接余弦相输出节点、另一端接公共/地节点；解调芯片 AD2S1210 的 SIN 输入接正弦相输出节点、COS 输入接余弦相输出节点、EXC 输出接激磁节点、角度输出脚接角度输出/接口节点、电源脚接 VCC、地脚接信号地。

由此构成”转子受激磁、定子两相感应出被 sinθ、cosθ 调制的包络，解调芯片按 θ=arctan(Vs/Vc) 解出转角”的旋转变压器绝对位置组态。

## 工作原理

对转子施加高频激励（如 sinωet），随转角 θ 定子两相分别感应出被 sinθ、cosθ 调制的信号；解调芯片提取该包络并计算 θ=arctan(Vs/Vc) 得到转角。

## 关键计算公式

- 两相输出（转子激励型）：

Vs=k Vesinθsinωet

- 余弦相输出：

Vc=k Vecosθsinωet

- 转角解算：

θ=arctanVsVc

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vs, Vc​ | 正/余弦相输出电压 | V |
| Ve​ | 激励电压幅值 | V |
| k​ | 变比 | 无量纲 |
| θ​ | 转子转角 | rad |
| ωe​ | 激励角频率 | rad/s |

## 元件调整影响

- 激励频率 ωe 升高 → 解调带宽与响应速度提高，但铁损增大。

- 激励幅值 Ve 增大 → 输出信号增大、信噪比提高，但功耗与饱和风险上升。

- 变比 k 增大 → 输出幅值增大，利于后级检测。

- 解调芯片跟踪带宽提高 → 高速转动下跟踪误差减小。

## 典型参数示例

- 激励幅值 Ve=7 V、变比 k=0.5、θ=30∘：Vs=0.5×7×sin30∘=1.75 V。

- 由两相包络求角：θ=arctanVsVc，例 Vs=1.75 V、Vc=3.03 V → θ≈30∘。

## 常见器件型号

- 专用解调芯片：AD2S1210、AD2S1205（ADI），PGA411-Q1（TI）。

- 激励驱动：常用：按需选型。

## 注意事项

- 激励信号需专用驱动，且需对齐载波，相位差会导致解调误差。

- 绕组接线极性错误会引起角度反向或解调错误。

- 恶劣电磁环境需屏蔽与差分走线，保证解调信号完整性。

## 参考资料

- ADI AD2S1210 数据手册与产品页。

- Wikipedia: Resolver (electrical)。

- TI PGA411-Q1 产品页。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729