# 声音检测电路

## 拓扑描述

由 拾音器件（驻极体/MEMS 麦克风）、偏置电阻 Rbias、交流耦合电容 Cin、放大运放 A1（与输入电阻 Rin、反馈电阻 Rf 构成反相放大）、比较器 A2（或 ADC） 及 阈值分压电阻 R1、R2 组成。电路共有 6 个关键节点：节点① 麦克风信号/偏置节点（麦克风信号输出与 Rbias 下端相连）；节点② 耦合中间节点（Cin 下端与 Rin 上端相连）；节点③ 反相输入端节点（虚地）（Rin 下端、Rf 左端与 A1 的 IN− 相连）；节点④ 放大输出节点（A1 的 OUT 与 Rf 右端相连）；节点⑤ 同相输入端节点（A1 的 IN+ 接偏置参考或地）；节点⑥ 比较/阈值节点（放大输出与阈值分压分别接比较器 A2 的两个输入端）。

各元件管脚连接：拾音麦克风 电源端子经 Rbias 上端接 +VCC、信号输出端子接节点①、地端子接地 GND；Rbias 一端接 +VCC、另一端接节点①；Cin 一端接节点①、另一端接节点②；Rin 一端接节点②、另一端接节点③；Rf 一端接节点③、另一端接节点④；A1 的 IN− 接节点③、IN+ 接节点⑤、OUT 接节点④、V+ 接 +VCC、V− 接地（单电源时接地）；比较器 A2 的 IN+ 接节点④（放大输出）、IN− 接阈值分压点、OUT 输出开关量（有声/无声），其中阈值分压点由 R1、R2 分压给出，节点④ 也可直接送 ADC 采集音量；R1 一端接电源/基准 Vref、另一端接阈值分压点；R2 一端接阈值分压点、另一端接地 GND。

由此构成”麦克风拾音 → Rbias 偏置供电 → Cin 隔直耦合 → Rin/Rf 反相放大 → 比较器阈值判定输出开关量（或送 ADC 测音量）“的传感与调理组态，反相增益为 Av=−Rf/Rin，高通截止频率 fc=12πRinCin，比较阈值 Vth=Vref⋅R2R1+R2。

## 工作原理

声音使麦克风输出微弱的交变电压，经耦合电容隔直后送入放大器放大；放大后的信号一路可由比较器与阈值比较输出高低电平（有声/无声），一路可送 ADC 测量音量。

## 关键计算公式

- 反相放大器增益：

Av=−RfRin

- 交流耦合高通截止：

fc=12πRinCin

- 比较器阈值分压：

Vth=Vref⋅R2R1+R2

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Av​ | 电压增益 | 无量纲 |
| Rf, Rin​ | 反馈、输入电阻 | Ω |
| Cin​ | 耦合电容 | F |
| fc​ | 截止频率 | Hz |
| Vth​ | 比较阈值 | V |
| Vref​ | 基准/电源电压 | V |

## 元件调整影响

- Rf 增大 → 增益提高，微弱声音也可触发，但噪声与误触发增加。

- 耦合电容减小 → 高通截止升高，低频成分被抑制。

- 比较阈值升高 → 灵敏度降低、抗误触发增强；阈值降低则更灵敏。

- 偏置电阻增大 → 驻极体供电噪声减小，但需保证足够电流。

## 典型参数示例

- 取 Rf=100 kΩ、Rin=10 kΩ：增益 Av=−10010=−10（20 dB）。

- 取 Rin=10 kΩ、Cin=1 μF：fc=12π×104×10−6≈15.9 Hz。

## 常见器件型号

- 驻极体麦克风：常用：按需选型（如 6050 系列小型驻极体）。

- 运放/比较器：LM358、LM393。

- 集成声音检测模块：LM393 型声音传感器模块。

## 注意事项

- 比较器正反馈加滞回，防止临界音量的高频抖动。

- 供电噪声会串入放大链路，麦克风偏置需加 RC 滤波。

- 长线引走线易拾取干扰，建议屏蔽与靠近放大。

## 参考资料

- Wikipedia: Sound level meter / Microphone。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

- TI LM393 数据手册。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729