# 电容式触摸按键电路

## 拓扑描述

由 触摸焊盘/感应电极（电容电极，Cprox）、检测电路（充放电计时或电荷转移电路，或专用触摸芯片 U1，如 TTP223/AT42QT1010/CAP1203，内含振荡、电容检测与判决器） 与 去抖动/输出接口（GPIO 或 I²C） 组成。电路共有 5 个关键节点：节点① 感应电极节点（Cprox 的一端接芯片/检测电路的感应输入脚）；节点② 电源节点（芯片 VDD 与去耦电容 Cdec 相连，接 +VCC）；节点③ 地节点（芯片 GND、Cdec 另一端与电极参考端共同接地）；节点④ 振荡/基准节点（芯片内部 RC 振荡或电荷转移的定时/基准点）；节点⑤ 输出节点（芯片的 GPIO 触摸输出或 I²C 的 SDA/SCL）。

各元件管脚连接：触摸电极 一端接节点①、另一端（人体/覆盖层）作耦合返回；芯片 U1 的感应输入脚接节点①、VDD 接节点②、GND 接节点③、振荡/基准相关脚接节点④；Cdec 一端接节点②、另一端接节点③；输出脚：GPIO 型芯片（如 TTP223）的 OUT 接节点⑤（触摸时翻转，供 MCU 读取，开漏时外接上拉电阻），I²C 型芯片（如 CAP1203）的 SDA/SCL 接 MCU 的 I²C 总线，实现按下/释放判断与灵敏度配置。

由此构成”手指使电极对地电容增大，芯片/检测电路测量该电容变化量并与阈值比较、判定按下/释放，经 GPIO 或 I²C 输出”的电容式触摸按键组态，基于充放电计时或电荷转移并带自动漂移补偿，按 Δt=R ΔC 量化电容变化。

## 工作原理

手指接近时，人体与电极之间形成耦合电容，电极相对地电容由 Cx 增大到 Cx+ΔC；芯片通过测量电容充电时间或电荷转移量，将 ΔC 与阈值比较，超过阈值即判定为触摸按键按下。

## 关键计算公式

- 充电时间与电容：

Δt=R ΔC

- 电极平板电容（近似）：

C=εrε0Ad

- 手指耦合电容变化（覆盖率近似）：

ΔC≈ε0Atouchdoverlay

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Δt​ | 充电时间变化 | s |
| R​ | 充电电阻 | Ω |
| ΔC​ | 电容变化量 | F |
| ε0​ | 真空介电常数（8.85×10−12） | F/m |
| εr​ | 相对介电常数 | 无量纲 |
| A​ | 电极面积 | m² |
| d​ | 板间距/覆盖层厚度 | m |

## 元件调整影响

- 电极面积 A 增大 → 基础电容与触摸变化量增大，更易检测。

- 覆盖层厚度 d 增大 → 电容变化量减小，灵敏度下降。

- 充电电阻 R 增大 → 对电容变化更敏感，但响应变慢。

- 判决阈值提高 → 抗干扰增强，但灵敏度降低。

## 典型参数示例

- 电极面积 A=1 cm2=10−4 m2、覆盖层 d=1 mm=10−3 m（玻璃 εr≈6）：C=6×8.85×10−12×10−410−3≈5.3 pF。

- 触摸引起 ΔC=1 pF、R=1 MΩ：Δt=106×10−12=1 μs。

## 常见器件型号

- 专用触摸芯片：TTP223、TTP224、AT42QT1010、CAP1203。

- 触摸控制器接口：I²C 型（如 CAP1203）。

## 注意事项

- 走线尽量短、细，远离高噪数字线与开关电源，减小寄生电容与串扰。

- 需自动漂移补偿应对温湿度引起的电容漂移。

- 覆盖层不宜过厚，一般建议 1~3 mm（视介质介电常数而定）。

## 参考资料

- Wikipedia: Capacitive sensing。

- Microchip AT42QT1010 数据手册。

- 《电容式触摸按键设计指南》相关应用笔记。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729