# 磁敏传感器电路

## 拓扑描述

由 磁敏元件（霍尔元件，或磁阻 MR/AMR/GMR 元件、磁簧开关）、偏置/驱动电路（恒流/恒压偏置及设定电阻 R1）、放大/比较电路（差分放大器 A1、增益与失调/参考电阻 R2/R3） 与 输出接口 组成。电路共有 5 个关键节点：节点① 偏置电流节点（为霍尔元件提供偏置电流 I 的注入端）；节点②/③ 霍尔输出差分节点（霍尔元件两侧输出 VH 的上、下端，接 A1 的 IN+ 与 IN−）；节点④ 参考/失调节点（A1 的 REF/调零端子与 R3 的基准点）；节点⑤ 输出节点（A1 的输出端 OUT，输出与磁场成比例的模拟电压或经比较的开关量）。

各元件管脚连接：霍尔（磁敏）元件 的偏置端接节点①、另一端接地，差分输出两端分别接节点②、③；R1 一端接节点①、另一端接 +VCC（或作限流）；R2 一端接节点②、另一端接节点①（增益设定，视组态）；R3 一端接节点④、另一端接地；A1 的 IN+ 接节点②、IN− 接节点③、REF 接节点④、OUT 接节点⑤、正电源脚 V+ 接 +VCC、负电源脚 V− 接 −VEE（或地）；输出接口 接节点⑤。磁簧开关或开关型霍尔（如 A3144）内部已含比较与迟滞，直接输出上下拉的开关信号。

由此构成”磁敏元件在偏置电流下产出与磁感应强度成正比的霍尔电压（磁阻则为阻值变化），经差分放大或比较后输出模拟电压或开关量”的磁场检测组态，线性型 VH=KHIBd，开关型内部比较并带滞回。

## 工作原理

以霍尔元件为例：磁场作用下载流子受洛伦兹力偏转，在元件两侧产生霍尔电压 VH，其大小与磁场和偏置电流成正比；磁阻元件则因磁场改变材料电阻。电路把该信号放大或与阈值比较后输出。

## 关键计算公式

- 霍尔电压：

VH=KHIBd

- 霍尔灵敏度：

SH=KHd

- 磁感应强度（长直导线附近）：

B=μ0I2πr

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| VH​ | 霍尔电压 | V |
| KH​ | 霍尔系数 | m³/(A·s) |
| I​ | 偏置电流 | A |
| B​ | 磁感应强度 | T |
| d​ | 霍尔片厚度 | m |
| μ0​ | 真空磁导率（4π×10−7） | H/m |
| r​ | 到导线距离 | m |

## 元件调整影响

- 偏置电流 I 增大 → 霍尔电压 / 灵敏度提高，但功耗与自热增加。

- 磁铁与传感器气隙减小 → 磁场增强，输出更稳定。

- 放大增益增大 → 弱磁场可检测，但噪声放大。

- 选择高灵敏度材（如 InSb/GaAs） → 灵敏度提高。

## 典型参数示例

- 霍尔灵敏度 SH=1 mV/G=10 V/T，磁场 B=0.1 T：VH=10×0.1=1 V。

- 电流 I=10 A、距导线 r=1 cm=0.01 m：B=4π×10−7×102π×0.01=2×10−4 T=0.2 mT。

## 常见器件型号

- 开关型霍尔：A3144、SS49E（线型）、OH44E。

- 磁阻传感器：HMC1021（AMR）。

- 集成电流传感：ACS712、ACS758。

## 注意事项

- 霍尔元件输出有失调与温漂，需校准或选带温度补偿的型号。

- 磁场方向与传感器敏感轴必须对齐，否则灵敏度下降。

- 邻近强磁或导磁体、电机漏磁会干扰测量，需合理布局与屏蔽。

## 参考资料

- Wikipedia: Hall effect sensor / Magnetoresistance。

- Allegro A3144 / ACS712 数据手册。

- Honeywell HMC1021 数据手册。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729