# AM 调制电路

## 拓扑描述

由 乘法器（或非线性元件）M1、载波振荡器 OSC1、加法器（叠加直流偏置）A1 组成，按功能分为载波产生、偏置相加与相乘调制三类。电路共有 6 个关键节点：节点① 调制信号输入节点（调制信号 m(t) 输入加法器）；节点② 偏置相加节点（直流偏置与调制信号相加后接乘法器一个输入）；节点③ 载波节点（OSC1 输出 cosωct 接乘法器另一输入）；节点④ 已调输出节点（乘法器输出为调幅波 vAM(t)）；节点⑤ 电源节点 +VCC；节点⑥ 地节点 GND。

各元件管脚连接：A1（加法器） 的信号输入脚 IN 接节点①，直流偏置接入脚接偏置源，输出脚 OUT 接节点②，电源脚接节点⑤、地脚接节点⑥；OSC1（载波振荡器） 的输出脚 OUT 接节点③，电源脚接节点⑤、地脚接节点⑥；M1（乘法器） 的一个信号输入脚 X 接节点②、另一信号输入脚 Y 接节点③（载波/本振输入），输出脚 OUT 接节点④，电源脚接节点⑤、地脚接节点⑥；节点④ 后接带通/低通滤波以便滤除谐波；若采用晶体管、二极管等非线性器件实现，则其控制极/阳极接节点②、输出极/阴极接节点④。

由此构成”调制信号与直流偏置相加后与载波相乘、输出载波幅度随调制信号线性变化”的普通调幅（AM）调制组态，调制度由偏置与调制幅度共同决定。

## 工作原理

载波 vc(t)=Vccos(ωct) 与含直流偏置的调制信号相乘，输出包络随调制信号变化。已调波带宽为调制信号最高频率的两倍。调制深度 m<1 时为普通调幅（AM），m=1 时载波被完全抑制（DSB-SC）的极限情况。

## 关键计算公式

- 普通调幅波表达式（m 为调制度）：

vAM(t)=Vc[1+mcos(ωmt)]cos(ωct)

- 调制度：

m=Vmax−VminVmax+Vmin

- 已调波带宽：

BW=2fm,max

- 调幅波平均功率：

PAM=Pc1+m22

- 边带功率占比：

Pside=m22Pc

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vc​ | 载波幅度 | V |
| m​ | 调制度 | — |
| fm,max​ | 调制信号最高频率 | Hz |
| BW​ | 信号带宽 | Hz |
| Pc​ | 载波功率 | W |

## 元件调整影响

- 直流偏置增大 → 调制度减小甚至未调制；偏置不足则产生过调制（包络失真）。

- 调制信号幅度增大 → 调制度增大，边带功率增大，但 m>1 时过调制，包络检波失真。

- 载波频率提高 → 中心频率上移，需相应低通/带通滤波。

- 乘法器实现精度影响失真，非线性器件实现会引入谐波，需后级滤波。

## 典型参数示例

- 取 Vmax=1.8 V、Vmin=0.2 V：m=(1.8−0.2)/(1.8+0.2)=0.8。

- 取 m=0.8、Pc=1 W：Pside=0.64/2×1=0.32 W，PAM=1×(1+0.32)=1.32 W。

## 常见器件型号

- 模拟乘法器：AD633、MC1496。

- 音频运放（加法偏置）：LM358、TL072。

- 载波振荡器：晶振或 DDS（AD9833）。

## 注意事项

- 调制度需控制在 0<m≤1，过调制会导致包络检波严重失真。

- 普通调幅功率效率低（载波不携带信息却占大部分功率）。

- 实际广播中需限制调制信号带宽，防止邻道干扰。

- 乘法器输入不得过载，需合理设置直流偏置与信号电平。

## 参考资料

- Wikipedia: Amplitude modulation。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

- ADI AD633 数据手册。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729