# ASK 调制电路

## 拓扑描述

由 载波振荡器 OSC1、开关/乘法器 S1（受数字基带控制的开关管、模拟开关或乘法器）以及 基带信号源 U1 组成，按功能分为载波产生、键控调制与基带控制三类。电路共有 5 个关键节点：节点① 基带控制节点（数字基带信号接开关/乘法器控制端）；节点② 载波节点（OSC1 输出接开关/乘法器信号输入）；节点③ 已调输出节点（开关/乘法器输出为幅度键控信号 s(t)）；节点④ 电源节点 +VCC；节点⑤ 地节点 GND。

各元件管脚连接：OSC1（载波振荡器） 的输出脚 OUT 接节点②，电源脚接节点④、地脚接节点⑤；S1（开关/乘法器） 的信号输入脚 IN 接节点②，控制（选通）脚接节点①（由 U1 的基带输出驱动），输出脚 OUT 接节点③，电源脚接节点④、地脚接节点⑤；U1（基带信号源） 的数字输出脚接节点①，电源脚接节点④、地脚接节点⑤；若用开关管实现（如 MOSFET 作模拟开关），栅极 G 接节点①、源极 S 接载波节点②、漏极 D 接输出节点③。

由此构成”数字基带控制载波的通断（OOK）或幅度（多电平 ASK）、输出幅度键控信号”的数字调制组态，OOK 时主瓣带宽 BWnull=2Rb。

## 工作原理

二进制基带信号为”1”时接通载波输出、为”0”时关断（通断键控 OOK），或以不同幅度电平表示多进制符号。已调波带宽约为基带码率的 2 倍，高频时需带通滤波抑制旁瓣。

## 关键计算公式

- 2ASK（OOK）已调波表达式（g(t) 为基带脉冲）：

s(t)=g(t)cos(ωct)

- 主瓣带宽（基带码率 Rb）：

BWnull=2Rb

- 2ASK 误码率（相干解调，Eb 比特能量，N0 噪声谱密度）：

Pe=QEb2N0

- 频带利用率：

η=RbBW=12 bit/s/Hz

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Rb​ | 码率 | bit/s |
| BW​ | 主瓣带宽 | Hz |
| Eb/N0​ | 归一化比特信噪比 | — |
| Pe​ | 误码率 | — |
| η​ | 频带利用率 | bit/s/Hz |

## 元件调整影响

- 码率 Rb 增大 → 占用带宽增大，需更宽的信道与滤波器。

- 载波幅度增大 → 判决信噪比提高，误码率下降，但发射功率上升。

- 开关切换速度不足（上升沿缓） → 频谱旁瓣展宽，邻道干扰增大。

- 滤波器带宽过窄 → 码间串扰增大，误码率上升。

## 典型参数示例

- 取 Rb=10 kbit/s：BWnull=2×104=20 kHz。

- 取 Eb/N0=17（约 12.3 dB）：Pe=Q(8.5)≈1.8×10−3。

## 常见器件型号

- 模拟开关/混频器：ADG819、AD633（乘法器实现）。

- 载波源：晶振 + 门控，或 DDS（AD9833）。

- RF 开关：SN74LVC1G3157。

## 注意事项

- OOK 对幅度噪声与衰落敏感，仅适用于信噪比较高的简单链路。

- 频谱主瓣较宽，需带通滤波抑制带外辐射以满足法规。

- 接收端需自动增益控制（AGC）以对抗幅度起伏。

- 多电平 ASK 增加频带利用率，但对信噪比要求更高。

## 参考资料

- Wikipedia: Amplitude-shift keying。

- 《通信原理》（樊昌信）。

- TI 应用笔记（OOK 收发参考设计）。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729