# PSK 调制电路

## 拓扑描述

由 载波振荡器 OSC1、相位选择/移相网络（如 0°、90°、180°、270° 移相器）P1、乘法器或平衡调制器 M1、受数字基带控制的开关 S1 组成，按功能分为载波产生、相位映射与键控三类。电路共有 6 个关键节点：节点① 载波节点（OSC1 输出接移相网络/调制器）；节点② 相位输出节点（移相网络各相位支路输出接乘法器载波输入或开关）；节点③ 基带控制节点（数字符号接开关/调制器相位选择端）；节点④ 已调输出节点（输出相移键控信号）；节点⑤ 电源节点 +VCC；节点⑥ 地节点 GND。

各元件管脚连接：OSC1 的输出脚接节点①、电源脚接节点⑤、地脚接节点⑥；P1（移相网络） 的输入脚接节点①、输出脚接节点②（提供 0°/90°/180°/270° 等相位支路）；S1（相位选择开关） 的各相位输入脚接节点②各支路、控制脚接节点③（由基带符号选择）、输出脚接节点④、电源脚接节点⑤、地脚接节点⑥；或 M1（平衡调制器/乘法器） 的载波输入脚接节点②、调制（基带）输入脚接节点③、输出脚接节点④；基带信号源的数字符号输出接节点③。

由此构成”数字符号控制载波相位在离散值之间切换（如 BPSK 0°/180°、QPSK 四个正交相位）“的恒包络数字相位调制组态，接收端需相干解调恢复相位。

## 工作原理

将数字信息映射到载波的离散相位上，例如 BPSK 用 0°/180° 表示两个符号，QPSK 用 4 个正交相位表示 2 bit。恒包络特性使功放可工作在高效区，接收端需相干解调以恢复相位信息。

## 关键计算公式

- BPSK 已调波（ak=±1）：

s(t)=A akcos(ωct)

- BPSK 主瓣带宽：

BWnull=2Rb

- BPSK 误码率：

Pe=Q2EbN0

- QPSK 符号率与码率关系：

Rb=2Rs

- QPSK 误符号率：

Ps≈2Q2EbN0

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| A​ | 载波幅度 | V |
| Rb​ | 码率 | bit/s |
| Rs​ | 符号率 | symbol/s |
| Eb/N0​ | 归一化比特信噪比 | — |
| Pe​ | 误码率 | — |

## 元件调整影响

- 调制阶数 M 增大（BPSK→QPSK→8PSK） → 频带利用率提高，但抗噪能力下降、对相位误差更敏感。

- 符号率 Rs 增大 → 传输速率上升，占用带宽增大。

- 相位映射误差增大 → 星座点偏移，误码率上升。

- 载波相位噪声增大 → 判决边界模糊，性能恶化。

## 典型参数示例

- 取 Rb=2 Mbit/s（QPSK）：Rs=1 Msymbol/s，BWnull=2Rs=2 MHz。

- 取 Eb/N0=9.6（约 9.8 dB，BPSK）：Pe=Q(19.2)≈6×10−6。

## 常见器件型号

- 正交调制器：ADL5375、LTC5599。

- 数字上变频/DDS：AD9957（含 PSK 映射）。

- 载波源：晶振 + 锁相环。

## 注意事项

- PSK 需相干解调，接收端要做载波同步与相位恢复（Costas 环）。

- 差分 PSK（DPSK）可避免绝对相位模糊，简化接收机但性能略降。

- 恒包络只是近似，实际滤波会引入包络起伏，功放仍需一定回退。

- 高阶 PSK 对相位噪声和 I/Q 不平衡高度敏感。

## 参考资料

- Wikipedia: Phase-shift keying。

- 《通信原理》（樊昌信）。

- Analog Devices ADL5375 数据手册。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729