# QAM 调制电路

## 拓扑描述

由 串并转换器 U1、两个正交载波振荡器 OSC1/OSC2（同频相差 90°）、两个乘法器 M1/M2、加法器 A1 组成，按功能分为比特分流、正交调制与合成三类。电路共有 8 个关键节点：节点① 串行数据节点（比特流输入串并转换）；节点② I 路符号节点（U1 的 I 支路输出接 M1）；节点③ Q 路符号节点（U1 的 Q 支路输出接 M2）；节点④ 同相载波节点（OSC1 输出 cosωct 接 M1）；节点⑤ 正交载波节点（OSC2 输出 sinωct 接 M2）；节点⑥ I 路乘积节点（M1 输出接加法器）；节点⑦ Q 路乘积节点（M2 输出接加法器）；节点⑧ 已调输出节点（加法器输出为 QAM 信号）。

各元件管脚连接：U1（串并转换器） 的串行输入脚接节点①、I 路输出脚接节点②、Q 路输出脚接节点③；OSC1 的输出脚接节点④；OSC2 的输出脚接节点⑤（由本振经 90° 移相得到）；M1 的基带（I 路）输入脚接节点②、载波（本振）输入脚接节点④、输出脚接节点⑥；M2 的基带（Q 路）输入脚接节点③、载波输入脚接节点⑤、输出脚接节点⑦；A1（加法器） 的两个输入脚分别接节点⑥与节点⑦、输出脚接节点⑧；各单元电源脚接 +VCC、地脚接 GND。

由此构成”比特流分为 I/Q 两路分别调制正交载波后相加”的联合幅度与相位（QAM）数字调制组态，每个符号携带 log2M bit。

## 工作原理

每个符号携带 log2M bit，映射到 I/Q 星座图上的一个点，I 路与 Q 路分别乘以 cos 与 sin 载波后相加。星座点间距决定抗噪能力，M 越大频带利用率越高但对信噪比要求越高。

## 关键计算公式

- QAM 已调波（Ik、Qk 为符号映射的 I/Q 幅度）：

s(t)=Ikcos(ωct)+Qksin(ωct)

- 主瓣带宽（Rs 符号率）：

BW=2Rs=2Rblog2M

- 频谱效率：

η=log2M bit/s/Hz

- 符号速率：

Rs=Rblog2M

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| M​ | 调制阶数 | — |
| Rb​ | 码率 | bit/s |
| Rs​ | 符号率 | symbol/s |
| BW​ | 带宽 | Hz |
| η​ | 频谱效率 | bit/s/Hz |

## 元件调整影响

- 调制阶数 M 增大（16→64→256-QAM） → 频谱效率提高，但星座点间距变小，对 SNR 与线性度要求更高。

- 符号率 Rs 增大 → 数据率提高，占用带宽增大。

- I/Q 幅度或相位不平衡增大 → 星座点失真，误码率上升。

- 本振相位噪声增大 → 星座点旋转/展宽，性能恶化。

- 功放线性度不足 → 星座压缩与互调失真，高阶 QAM 尤为敏感。

## 典型参数示例

- 取 M=64、Rb=54 Mbit/s：Rs=54/6=9 Msymbol/s，η=6 bit/s/Hz。

- 取 Rs=5 Msymbol/s：BW=2×5×106=10 MHz。

## 常见器件型号

- 正交调制器：ADL5375、LTC5599、TRF3703。

- 数字上变频：AD9957、AD9361（集成收发）。

- 载波源：晶振 + PLL 频率合成器。

## 注意事项

- 高阶 QAM 需严格平衡 I/Q 两路增益、直流偏置与正交相位。

- 星座图非恒包络，功放线性度与峰均比要求高。

- 接收端需要精确信道估计与均衡以对抗衰落与相位旋转。

- 实际系统中需结合编码（如 LDPC/TCM）补偿高阶调制带来的灵敏度损失。

## 参考资料

- Wikipedia: Quadrature amplitude modulation。

- 《通信原理》（樊昌信）。

- ADI AD9361（集成 QAM 收发）数据手册。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729