# AM 解调电路

## 拓扑描述

由 乘法器（混频器）M1、本地载波振荡器 OSC1（与接收载波同频同相）、低通滤波器（LPF）A1 组成，按功能分为相干相乘、载波同步与滤波三类。电路共有 6 个关键节点：节点① 已调信号输入节点（接收的 AM 信号 vAM(t) 接乘法器）；节点② 本地载波节点（OSC1 输出 cosωct 接乘法器）；节点③ 乘积输出节点（乘法器输出接 LPF）；节点④ 基带输出节点（LPF 输出为恢复的调制信号 vo(t)）；节点⑤ 电源节点 +VCC；节点⑥ 地节点 GND。

各元件管脚连接：M1（乘法器/混频器） 的信号输入脚 X 接节点①、本振输入脚 Y 接节点②、输出脚 OUT 接节点③，电源脚接节点⑤、地脚接节点⑥；OSC1（本地载波振荡器） 的输出脚接节点②，电源脚接节点⑤、地脚接节点⑥；A1（LPF） 的输入脚接节点③、输出脚接节点④，其截止频率取在 fm,max 与 2fc 之间；载波恢复（PLL/Costas 环）的同步输出接 OSC1 的同步输入以保证同频同相。

由此构成”AM 信号与同频同相本地载波相乘、再低通滤波滤除二倍频恢复基带”的相干（同步）解调组态，输出 vo=Vcm(t)2，载波相位失配时按 cosϕ 衰减。

## 工作原理

cos 乘积运算把已调波搬回基带：vAM(t)cos(ωct) 产生基带项与二倍频项，低通滤波滤除高频项后得到原始调制信号。本地载波必须与发射载波同频同相，否则产生失真与幅度衰减。

## 关键计算公式

- 相乘解调（m(t) 为基带，Vc 载波幅度）：

vAM(t)cos(ωct)=Vc2[1+m(t)]+高频项

- 输出基带信号（相干且 ϕ=0）：

vo(t)=Vcm(t)2

- 相位失配影响（本地载波相位 ϕ）：

vo(t)=Vc m(t)2cosϕ

- 解调后基带带宽需求（fm,max 调制最高频率）：

fLPF≥fm,max, fLPF≪2fc

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vc​ | 载波幅度 | V |
| m(t)​ | 调制信号 | V |
| ϕ​ | 本地载波相位误差 | rad |
| fLPF​ | 低通截止频率 | Hz |
| fc​ | 载波频率 | Hz |

## 元件调整影响

- 本地载波相位误差增大 → 输出幅度按 cosϕ 衰减，ϕ=90° 时输出为零。

- 本地载波频偏增大 → 输出出现时变拍频，解调严重失真。

- LPF 截止频率过低 → 基带高频分量被滤除，信号失真。

- LPF 截止频率过高 → 二倍频残留增大，引入纹波干扰。

## 典型参数示例

- 取 Vc=2 V、m(t) 峰值 1 V：vo 峰值 =2×1/2=1 V。

- 取 fc=1 MHz、fm,max=5 kHz：则 fLPF 选在 5～10 kHz，且远小于 2 MHz。

## 常见器件型号

- 乘法器/混频器：AD633、MC1496。

- 运放（搭建 LPF）：LM358、TL072。

- 载波恢复：PLL 芯片 CD4046、LM565。

## 注意事项

- 需载波同步电路（PLL 或 Costas 环）保证本地载波同频同相。

- 相乘解调对载波相位敏感，同步失败会导致输出为零或失真。

- LPF 设计与基带带宽匹配，兼顾滤除二倍频与保留完整基带。

- 实际广播接收常用廉价的包络检波替代，相干解调用于对性能要求高的场合。

## 参考资料

- Wikipedia: Amplitude modulation。

- 《通信原理》（樊昌信）。

- ADI AD633 数据手册。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729