# ASK 解调电路

## 拓扑描述

由 乘法器/混频器（或包络检波器）M1、本地载波振荡器 OSC1、低通滤波器 A1、抽样判决器 U1 组成，按功能分为相干（或非相干）检波、滤波与判决三类。电路共有 7 个关键节点：节点① 已调信号输入节点（接收的 ASK/OOK 信号）；节点② 本地载波节点（相干时 OSC1 输出接乘法器）；节点③ 检波输出节点（乘法器或包络检波输出）；节点④ 低通输出节点（LPF 输出包络）；节点⑤ 判决输出节点（抽样判决输出二进制基带）；节点⑥ 电源节点 +VCC；节点⑦ 地节点 GND。

各元件管脚连接：M1（乘法器/混频器） 的信号输入脚接节点①、本振输入脚（相干时）接节点②、输出脚接节点③；若采用 包络检波器（二极管 D1），则 D1 阳极接节点①、阴极接节点③（经 RC 低通），非相干时无需节点②；OSC1（本地载波振荡器） 输出脚接节点②；A1（LPF） 输入脚接节点③、输出脚接节点④；U1（抽样判决器/比较器） 信号输入脚接节点④、门限脚接判决门限 Vth、输出脚接节点⑤、时钟脚接位同步信号；各单元电源脚接节点⑥、地脚接节点⑦。

由此构成”ASK 信号经相干或包络检波、低通滤波与门限判决恢复二进制基带”的幅度键控解调组态，判决门限取在高低电平中点。

## 工作原理

相干解调将接收信号与本地载波相乘后低通取出包络，非相干解调直接用二极管/整流器提取包络，再由比较器与门限比较判决输出 0/1。非相干实现简单但性能略差。

## 关键计算公式

- 相乘解调输出（中频/基带低通后）：

vo(t)=Vc g(t)2

- 相干 2ASK 误码率：

Pe=QEb2N0

- 非相干 2ASK（OOK）误码率：

Pe≈12e−Eb/(4N0)

- 最佳判决门限（等概且包络服从相应分布时近似）：

Vth≈VH+VL2

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vc​ | 载波幅度 | V |
| Eb/N0​ | 归一化比特信噪比 | — |
| Pe​ | 误码率 | — |
| Vth​ | 判决门限 | V |

## 元件调整影响

- 判决门限偏离中值 → 0/1 误判概率不对称，误码率上升。

- LPF 带宽过大 → 残留载波纹波与噪声增大，判决抖动。

- LPF 带宽过小 → 码间串扰增大，影响眼图与判决。

- 本地载波失步 → 相干解调幅度衰减，性能显著下降。

## 典型参数示例

- 取 Eb/N0=17（12.3 dB，相干）：Pe=Q(8.5)≈1.8×10−3。

- 取 VH=2 V、VL=0 V：Vth=1 V。

## 常见器件型号

- 混频器/乘法器：AD633、MC1496。

- 比较器（判决）：LM393、LM311。

- 二极管检波：1N4148、BAT54（肖特基）。

## 注意事项

- 非相干包络检波对幅度噪声敏感，需配合 AGC 稳定输入幅度。

- 判决门限应随接收幅度自适应，固定门限在衰落信道性能差。

- OOK 信号存在载波盲区（长时间 0），需注意位同步恢复。

- 需带通/低通滤波抑制邻道与噪声以提升信噪比。

## 参考资料

- Wikipedia: Amplitude-shift keying。

- 《通信原理》（樊昌信）。

- TI OOK 接收参考设计。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729