# FM 解调电路

## 拓扑描述

由 限幅器 U1、鉴频器 U2（斜率检波器、正交鉴频器或锁相环鉴频器）、去加重网络与低通滤波器 A1 组成，按功能分为限幅、频率-电压转换与去加重滤波三类。电路共有 6 个关键节点：节点① 调频信号输入节点（接收的 FM 信号）；节点② 限幅输出节点（限幅器输出接鉴频器）；节点③ 鉴频输出节点（鉴频器输出为与频偏成正比的电压）；节点④ 基带输出节点（去加重/低通输出为恢复的调制信号）；节点⑤ 电源节点 +VCC；节点⑥ 地节点 GND。

各元件管脚连接：U1（限幅放大器） 的信号输入脚接节点①、输出脚接节点②，电源脚接节点⑤、地脚接节点⑥；U2（鉴频器） 的输入脚接节点②、输出脚接节点③，电源与地分别接节点⑤、节点⑥；正交鉴频器内部的移相网络（LC 谐振）接其移相脚并在中心频率产生 90° 相移，PLL 鉴频器则用 VCO 与输入比较；A1（去加重网络与低通） 的输入脚接节点③、输出脚接节点④，其去加重时间常数与发射端预加重匹配（如 75 μs/50 μs），电阻 R 与电容 C 构成去加重网络。

由此构成”FM 信号经限幅消除幅度起伏、鉴频器把瞬时频偏线性转换为电压、再去加重低通恢复基带”的调频解调组态，输出 vo(t)=Kdkfm(t)。

## 工作原理

鉴频器的输出电压正比于输入信号的瞬时频率偏移，即把 Δf 线性映射为电压。常见正交鉴频器利用移相网络与乘法器比较相位差，PLL 鉴频器则用环路误差电压反映频偏。FM 的恒包络特性使其抗幅度干扰能力强。

## 关键计算公式

- 鉴频器输出电压（Kd 鉴频灵敏度）：

vo(t)=Kd⋅Δf(t)=Kdkfm(t)

- 正交鉴频相位差（Q 为谐振回路品质因数）：

Δϕ≈2QΔff0

- 鉴频 S 曲线线性区宽度（近似正比于）：

BWlinear∝f0Q

- 调频解调抗噪改善（信噪比增益随调频指数增大）：

GFM≈3β2(β+1)

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Kd​ | 鉴频灵敏度 | V/Hz |
| Δf​ | 频偏 | Hz |
| f0​ | 中心频率 | Hz |
| Q​ | 品质因数 | — |
| β​ | 调频指数 | — |

## 元件调整影响

- 鉴频灵敏度 Kd 增大 → 输出电压增大，但线性区可能变窄。

- 谐振回路 Q 增大 → 鉴频斜率变大（灵敏度高），但线性区变窄、易失真。

- 中心频率 f0 偏移 → S 曲线不对称，产生直流偏置与失真。

- 限幅不足 → 幅度噪声混入输出，信噪比下降。

- 去加重时间常数增大 → 高频衰减更多，噪声降低但高频信号被削弱。

## 典型参数示例

- 取 Kd=0.1 V/kHz、Δf=75 kHz：vo=0.1×75=7.5 V（峰值）。

- 取 β=5：GFM≈3×25×6=450（约 26.5 dB）。

## 常见器件型号

- PLL 鉴频：NE565、CD4046。

- 正交鉴频 IC：MC3359、SA604（含限幅、鉴频）。

- 运放（去加重/LPF）：TL072。

## 注意事项

- 需前置限幅放大消除幅度起伏，否则失去 FM 抗噪优势。

- S 曲线线性区需覆盖实际频偏范围，否则产生非线性失真。

- 强调预加重的发射端对应接收端去加重网络，时间常数需匹配（如 75 μs/50 μs）。

- PLL 鉴频需合理设置环路带宽，兼顾跟踪能力与噪声抑制。

## 参考资料

- Wikipedia: Frequency modulation。

- 《通信原理》（樊昌信）。

- NXP SA604 数据手册。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729