# 光纤通信接口电路

## 拓扑描述

由 光发射器（激光二极管 LD 或发光二极管 LED）、LD 调制驱动器 A1、光接收器（PIN 光电二极管或 APD，DPD）、跨阻放大器 TIA（A2）+ 限幅放大器（A3） 与 光纤/连接器 组成。电路共有 6 个关键节点：节点① 调制输入 TX DATA；节点② 驱动电流节点（驱动器输出供给 LD 的偏置/调制电流）；节点③ 发射光信号（光纤信道）；节点④ 光电流节点（光电二极管输出 Iph 至 TIA 输入）；节点⑤ 跨阻输出（TIA 输出接限幅放大器输入）；节点⑥ 电源（VCC）与 节点⑦ 地（GND）。

各器件管脚连接：驱动器 A1 的输入接节点①（TX DATA）、输出经耦合电感/电容接 LD 的阳极（LD 阴极接地或接驱动级）供给偏置与调制电流，并以监测光电二极管取反馈实现 APC（自动功率控制）；LD（或 LED） 阳极接高电位、阴极接地，受激后输出光功率 Pout=ηSE(Ibias+Imod−Ith)，光经光纤/连接器（节点③）传输。接收端 DPD 反偏（阴极接电源、阳极接节点④/TIA 输入端），把光功率转为光电流 Iph=R⋅Pin；TIA（A2） 反相输入端接节点④、跨阻反馈电阻 Rf 跨接在反相输入与输出之间、输出接节点⑤，得 Vout=IphRf；限幅放大器 A3 输入接节点⑤、输出为恢复的接收数据 RX DATA。电源 VCC/GND（节点⑥/⑦）按各自连接并去耦。

由此构成”发射端调制电流驱动 LD/LED 电光转换、光经光纤传输、接收端光电二极管加 TIA/限幅放大器光电转换还原”的高速光通信链路，抗电磁干扰、适合高速长距离传输。

## 工作原理

发射端偏置电流使 LD 工作在线性（或开关）区，调制电流叠加在偏置上改变出光强度，光沿光纤传输；接收端光电二极管把光功率转换为光电流，经跨阻放大器转为电压、限幅后恢复逻辑电平。

## 关键计算公式

- 跨阻放大器输出电压：

Vout=Iph⋅Rf

- 光电流与光功率关系（响应度）：

Iph=R⋅Pin

- 光纤损耗预算：

PTX−PRX≥Lfiber⋅α+∑Lconnector

- 光功率电平（dBm）：

PdBm=10log10P1 mW

- LD 激光阈值与斜率效率（近似线性区）：

Pout=ηSE(Ibias+Imod−Ith)

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Rf​ | 跨阻电阻 | Ω |
| Iph​ | 光电流 | A |
| R​ | 光电响应度 | A/W |
| P​ | 光功率 | W |
| α​ | 光纤衰减系数 | dB/m |
| ηSE​ | 斜率效率 | W/A |

## 元件调整影响

- R_f ↑ → 跨阻增益增大、接收灵敏度提高，但带宽下降、噪声增大。

- LD 偏置电流 ↑ → 低于阈值时不发光；超过阈值后输出光功率线性增大，但过大会缩短寿命。

- 调制电流 ↑ → 光调制深度增大、眼图张开，但可能过冲或加速 LD 老化。

- 响应度 / 接收面积 → 决定单位光功率下的光电流，越大灵敏度越高。

## 典型参数示例

- 取 R=0.9 A/W、Pin=−20 dBm=10 μW：Iph=0.9×10−5=9 μA。

- 取 Rf=10 kΩ：Vout=9×10−6×104=90 mV（限幅前典型量级）。

## 常见器件型号

- 跨阻放大器：OPA855、AD8015、MAX3964。

- 限幅放大器：MAX3748、ONET8501。

- 光模块：SFP/SFP+ 通用模块（如 AFBR-xxx 系列）。

## 注意事项

- LD 对 ESD、过流极度敏感，必须做软启动与 APC（自动功率控制）偏置。

- 收发模块需注意光波长与光纤类型匹配（多模 850/1310 nm，单模 1310/1550 nm）。

- 高速 TIA 布线要低寄生电容，光电管尽量靠近 TIA 输入。

- 连接器端面清洁与插损直接影响链路预算。

## 参考资料

- Wikipedia: Optical fiber communication。

- TI AN-1803（光电二极管放大器应用）。

- 《光纤通信系统》（相关教材）。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729