# RS232 接口电路

## 拓扑描述

由 RS232 收发器 A1（电平转换芯片，如 MAX232、MAX3232）、电荷泵升压电容 C1~C4（C+、C−、CV+、CV−）、电源去耦电容 与 DB9 连接器 J1 组成。电路共有 7 个关键节点：节点① UART 发送（MCU 的 TXD 与 A1 的 T1IN 相连）；节点② UART 接收（MCU 的 RXD 与 A1 的 R1OUT 相连）；节点③ RS232 发送线 TXD（A1 的 T1OUT 与 J1 的 3 脚相连）；节点④ RS232 接收线 RXD（A1 的 R1IN 与 J1 的 2 脚相连）；节点⑤ 电荷泵正电压 V+；节点⑥ 电荷泵负电压 V−；节点⑦ 数字电源（VCC，5 V 或 3.3 V）与 节点⑧ 地（GND）。

各器件管脚连接：A1 的 T1IN 接节点①、R1OUT 接节点②、T1OUT 接节点③、R1IN 接节点④、V+ 接节点⑤、V− 接节点⑥、VCC 接节点⑦、GND 接节点⑧；双路型号的 T2IN/R2OUT/T2OUT/R2IN 可类似接第二路串口。电荷泵电容：C1（约 0.1 μF）跨接 A1 的 C+ 与 C−（倍压泵电容），C2 接在 V+（节点⑤）与地之间、C3 接在 V−（节点⑥）与地之间、C4 接在 VCC（节点⑦）与地之间的储能/泵电容，把 VCC 倍压并反相得到 ±(5∼15) V；去耦电容接在 VCC 与 GND 间靠近芯片放置。J1 按标准 DTE 接法：3 脚（TxD 发送）接节点③、2 脚（RxD 接收）接节点④、5 脚（GND）接系统地，其余信号脚（DTR/DSR/RTS/CTS、DCD）按应用接 A1 与 MCU 的流控脚或悬空。

由此构成”UART 经收发器做 TTL 与 RS232 电平双向转换、电荷泵升压到 ±（5~15 V）、单端点对点连接 DB9”的异步串行接口，逻辑 1 为负电平、逻辑 0 为正电平，用于较短距离（一般 ≤15 m）数据传输。

## 工作原理

RS232 用单端电压传输：逻辑 1（MARK）为 -3～-15 V，逻辑 0（SPACE）为 +3～+15 V，以正负电平区分而非差动。UART 数据按起始位、数据位、校验位、停止位成帧收发，收发器负责 TTL 正逻辑与 RS232 负逻辑/电平之间的双向转换。

## 关键计算公式

- 单个符号比特率（tbit 位时间）：

Rb=1tbit

- 最大波特率与线缆长度关系（经验，Ccable 电缆电容）：

Rb,max≈12πRdriverCcable

- 帧效率（Ndata 数据位、Noverhead 起止/校验位）：

η=NdataNdata+Noverhead

- 有效数据率：

Rdata=Rb×η

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Rb​ | 波特率 | bit/s |
| tbit​ | 位时间 | s |
| Rdriver​ | 驱动器输出阻抗 | Ω |
| Ccable​ | 电缆电容 | F |
| η​ | 帧效率 | — |

## 元件调整影响

- 波特率增大 → 传输速率提高，但线缆长度受限、误码率上升。

- 电荷泵电容减小 → 输出电压幅度不足，可能跌破 ±5 V 规范下限。

- 线缆电容增大（线变长） → 波形边沿变缓，高波特率下无法可靠通信。

- 驱动器摆率/供电电压提高 → 输出幅度大、抗扰增强，但 EMI 略增。

- 收/发双方波特率不一致 → 采样错位，出现误码。

## 典型参数示例

- 取 Rb=9600 bit/s：tbit=1/9600≈104 μs。

- 取 8N1 帧格式：Ndata=8、Noverhead=2（起始+停止）：η=8/10=0.8，Rdata=9600×0.8=7680 bit/s。

## 常见器件型号

- 电平转换：MAX232（5 V）、MAX3232（3.3 V）、SP3232。

- 连接器：DB9（9 针 D-sub）。

- 隔离（可选）：ADuM1201 + 串口隔离。

## 注意事项

- RS232 为单端非差动，抗共模干扰能力弱，距离一般 ≤15 m。

- 需区分 TTL 电平与 RS232 电平，直接连接 MCU 与 RS232 线会损坏器件。

- 电荷泵电容需按数据手册选取并靠近芯片放置，保证输出电压合规。

- RS232 与 RS485/422 不兼容，需用对应转换器桥接。

- 3.3 V 系统应选用 MAX3232 等低压版本以避免电平不匹配。

## 参考资料

- Wikipedia: RS-232。

- Maxim（ADI）MAX232 / MAX3232 数据手册。

- TI SLLA037（RS-232 接口设计指南）。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729