# RS422 接口电路

## 拓扑描述

由 一个 RS422 差分收发器芯片 A1（含驱动器与接收器）、两个 120 Ω 终端匹配电阻 RT1、RT2、fail-safe 偏置电阻 Rup、Rdown 与 保护器件（TVS） 组成。电路共有 6 个关键节点：节点① 发送数据输入 D（驱动器单端输入）；节点② 驱动正输出（A/Y，Y+）；节点③ 驱动负输出（B/Z，Y−）；节点④ 接收正输入（A′/R+）；节点⑤ 接收负输入（B′/R−）；节点⑥ 电源（VCC）与 节点⑦ 地（GND）。

各器件管脚连接：A1 的驱动器输入 D 接节点①，驱动输出 Y+（A）接节点②、Y−（B）接节点③，接收输入 R+（A’）接节点④、R−（B’）接节点⑤，VCC 接节点⑥、GND 接节点⑦。RT1（120 Ω） 跨接在接收差分输入端之间（节点④ 与节点⑤），RT2（120 Ω） 跨接在驱动差分输出端之间（节点② 与节点③），即两对线在各目的远端各一个 120 Ω 终端；偏置电阻 Rup 一端接节点⑥（VCC）、另一端接节点④（接收正输入），Rdown 一端接节点⑤（接收负输入）、另一端接节点⑦（GND），使空闲总线处于确定电平（fail-safe）。保护 TVS 阳极接差分线、阴极接地。

由此构成”驱动器输出平衡差分、接收器高输入阻抗差分接收、两对差分线各接 120 Ω 终端并加 fail-safe 偏置”的一点对多点、全双工差分接口，差分幅度约 ±2 V，抗共模干扰强，线长可达约 1200 m。

## 工作原理

驱动器把单端逻辑电平转换为互补的差分信号（A/B 反相），沿双绞线传输；接收器只检测两线间的压差，而非对地电平，因而共模噪声被抵消，抗干扰能力强。差分幅度约 ±2 V，线长可达 1200 m。

## 关键计算公式

- 差分输出电压幅度：

VOD≥2 V（满载时）

- 匹配后的差分电流（终端 RT 两端）：

Idiff=VODRT

- 允许的最大传输速率与线长近似关系（经验）：

Rate (Mbps)×Length (m)≲107

- 缓冲时间裕量：|tR−tF| 越小误码越低。

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| VOD​ | 差分输出电压 | V |
| RT​ | 终端匹配电阻 | Ω |
| Idiff​ | 差分电流 | A |
| f​ | 传输速率 | Hz |
| L​ | 传输线长 | m |

## 元件调整影响

- R_T ↑ → 反射增大（欠匹配），但驱动电流减小、功耗降低；取值应与线特征阻抗一致（约 120 Ω）。

- R_T ↓ → 匹配更好但驱动电流增大，超出芯片驱动能力导致波形失真。

- 偏置电阻 → 保证总线空闲时处于确定电平（fail-safe），阻值过小会吃掉信号裕量。

- 线长 ↑ → 必须降低波特率，否则码间串扰导致误码。

## 典型参数示例

- 取 VOD=2 V、RT=120 Ω：Idiff=2120≈16.7 mA，在多数驱动器 60 mA 额定内。

- 距绕约 1200 m 时，速率应降至约 1071200≈8.3 kbps 量级以内（实际按芯片手册允许值）。

## 常见器件型号

- 收发器：MAX490、MAX491、SN75176、SN65HVD21/75、ADM2682E（隔离型）。

## 注意事项

- 终端电阻只加在总线最远端的两端，中间节点不加。

- 收发器输出与差分线应遵循 A↔A、B↔B 的极性一致，否则全反相。

- 长线或跨电气柜时推荐使用隔离型收发器防止地环路。

- 空闲时总线需 fail-safe 偏置，避免接收端输出不定态。

## 参考资料

- Wikipedia: RS-422。

- TI 数据手册 SN75176 / SN65HVD21。

- 《USB/RS-232/RS-485 接口电路设计》（相关工业通信教材）。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729