# RS485 接口电路

## 拓扑描述

由 一个 RS485 半双工差分收发器芯片 A1（含驱动器、接收器、收发使能 DE/RE）、两个 120 Ω 终端电阻 RT1、RT2、一组 fail-safe 上拉/下拉偏置电阻 Rup、Rdown 与 TVS/共模电感等保护器件 组成。电路共有 7 个关键节点：节点① 发送数据输入 DI；节点② 接收数据输出 RO；节点③ 收发使能 DE/RE；节点④ 差分正线 A；节点⑤ 差分负线 B；节点⑥ 电源（VCC）；节点⑦ 地（GND）。

各器件管脚连接：A1 的 RO 接 MCU 的 RXD（数据接收）、DI 接 MCU 的 TXD（数据发送）、DE/RE 接 MCU 的 GPIO（常并联使用以控制收发方向）、A 接节点④、B 接节点⑤、VCC 接节点⑥、GND 接节点⑦。RT1 与 RT2 各 120 Ω，分别跨接在 A、B 两线（节点④/节点⑤）之间，且只加在总线最远端的两端，实现特征阻抗 Z0≈120 Ω 的终端匹配；偏置电阻 Rup 一端接节点⑥（VCC）、另一端接节点④（A），Rdown 一端接节点⑤（B）、另一端接节点⑦（GND），使空闲时 A 相对 B 有约 +0.2 V 的偏置（fail-safe）。保护器件 TVS 阳极接 A/B、阴极接 GND，共模电感串在 A、B 线上，用于 ESD/EMC 防护。

由此构成”同一对差分线 A/B 分时复用发送与接收、DE/RE 控制方向、两端 120 Ω 终端加 fail-safe 偏置”的多点半双工差分总线，抗干扰强、可挂多节点（最多 32/128），是工业总线（如 Modbus）的事实标准。

## 工作原理

同一对差分线上分时复用发送与接收：驱动器使能时把单端逻辑变为差分电压驱动总线，接收器使能时检测 A、B 线间压差还原逻辑。因采用差分与共模抑制，抗干扰强，总线可挂多节点，速率为 100 kbps 时传输距离可达约 1200 m。

## 关键计算公式

- 差分输出电压：

VOD≥1.5 V（负载 54 Ω 时典型）

- 线特征阻抗匹配（终端）：

RT=Z0≈120 Ω

- 共模输入范围：

−7 V≤VCM≤+12 V

- 速率与线长经验约束：

Rate (bps)×Length (m)≲108

- 偏置分压决定空闲电平（fail-safe）：

VAB=VCC⋅RdownRup+Rdown≈+0.2 V

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| VOD​ | 差分输出电压 | V |
| Z0​ | 线特征阻抗 | Ω |
| RT​ | 终端匹配电阻 | Ω |
| VCM​ | 共模电压 | V |
| VAB​ | 空闲差分电平 | V |

## 元件调整影响

- R_T ↑ → 阻抗失配导致信号反射与振铃，误码率上升。

- R_T ↓ → 驱动负载加重，超过芯片驱动能力会使差分幅度不足。

- 偏置电阻 R_up/R_down ↓(阻值小) → fail-safe 更强但静态电流与负载增大。

- 线长 ↑ / 波特率 ↑ → 容限下降，需缩短线长或降低速率。

- 节点数 ↑ → 总线等效负载单位负载增大，需减小终端或使用中继。

## 典型参数示例

- 取 VCC=5 V、Rup=Rdown=560 Ω：空载时 VAB 取决于驱动器输出，偏置网络使空闲 A、B 压差约 >200 mV，满足接收阈值。

- 100 kbps 时典型最长距离约 1200 m；1 Mbps 时降到约 100~200 m 量级。

## 常见器件型号

- 收发器：MAX485、MAX3485（3.3 V）、SN75176、SP485、ADM2483（隔离型）。

- 终端/偏置电阻：120 Ω 贴片电阻、560 Ω 偏置电阻。

## 注意事项

- 半双工必须正确控制 DE/RE，软件要在发送结束前保持使能足够时间，避免截断最后一个字节。

- 终端电阻只加总线两端，偏置电阻通常也只加在主机侧一端。

- 多节点总线 A/B 极性必须全同，地线需连通并注意共模电压范围。

- 长距离或工业现场推荐隔离、加 TVS 与共模电感防护。

## 参考资料

- Wikipedia: RS-485。

- TI 应用笔记 SLLA272（RS-485 设计指南）。

- 《Modbus 协议与工业总线设计》。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729