# RFID 射频识别电路

## 拓扑描述

由 RFID 读写器 A1（含射频收发 + 微控制器）、天线匹配网络、滤波器 与 无源/有源标签 TAG（芯片 + 线圈/天线）组成。电路共有 6 个关键节点：节点① 射频驱动输出（TX）；节点② 射频接收输入（RX）；节点③ 读写器天线（匹配后）；节点④ 空间电磁耦合信道（电感耦合或远场反向散射）；节点⑤ 电源（VCC）与 节点⑥ 地（GND）。

各器件管脚连接：读写器 A1 的射频输出（节点①）经带通滤波器与天线匹配网络（串联/并联电容与电感）接到读写器天线（节点③）；天线把载波经空间耦合（节点④）传给标签。接收支路从天线（节点③）经匹配网络与滤波器送入 A1 的 RF 输入（节点②），解调标签的反向散射信号。标签 TAG 的芯片管脚接其线圈/天线：LF/HF 下标签为谐振回路，需精确调谐到载波频率以获得最大能量耦合；UHF 下标签天线按反向散射方式工作。读写器电源 VCC 与地 GND（节点⑤/⑥）按各自去耦，发射路径按法规 EIRP 限制设计。

由此构成”读写器经匹配网络与天线发射射频载波、无源标签靠射频能量工作并以反向散射或负载调制回传数据”的射频识别链路，LF/HF 用近场磁耦合、UHF 用远场反向散射，用于物流、门禁、防伪等自动识别场景。

## 工作原理

读写器发射高频载波（LF 125 kHz、HF 13.56 MHz、UHF 860~960 MHz），标签天线接收能量为芯片供电，并将编码数据以「反向散射」方式调制反射回读写器；无源标签不配电池，完全靠读头的射频能量工作。

## 关键计算公式

- 电感耦合型（LF/HF）谐振：

f0=12πLC

- UHF 反向散射雷达方程（接收功率）：

Precv=PtGt2Grλ2σ(4π)3r4

- 链路预算（读距估算）：

r∝14Precv,min/Pt

- 标签激活所需最小磁场（HF）：

Hmin∝1L

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| f0​ | 载波频率 | Hz |
| L, C​ | 标签天线电感/电容 | H, F |
| Pt​ | 发射功率 | W |
| G​ | 天线增益 | — |
| λ​ | 波长 | m |
| r​ | 通信距离 | m |

## 元件调整影响

- 标签谐振电容 ↑/↓ → 失谐，能量耦合效率与读距急剧下降。

- 发射功率 P_t ↑ → 读距增大（∝ r4 关系下效果有限），但受法规 EIRP 限制。

- 天线增益 G ↑ → 读距提高、方向性增强，但覆盖角度变窄。

- 频率 ↑ → 从 LF/HF 的近场耦合转为 UHF 的远场反向散射，读距可达数米。

## 典型参数示例

- 取 HF 标签 L=3 μH、f0=13.56 MHz：C=1(2π×13.56×106)2×3×10−6≈45.9 pF。

- UHF 读头 Pt=1 W、G=6 dBi 时，无源标签典型读距约数米量级。

## 常见器件型号

- HF 读写芯片：MFRC522、PN5180、SLRC610。

- UHF 读写芯片：AS3992、R2000（英频杰 Indy）。

- 标签：NTAG 系列（HF）、Impinj Monza（UHF）。

## 注意事项

- 无源标签读距对谐振匹配极敏感，天线必须精确调谐到载波频率。

- UHF 受环境反射与多径影响大，金属、液体表面会严重衰减。

- 遵守当地频谱法规（EIRP 限制），UHF 频段各国略有差异。

- HF 标签天线圈数/尺寸决定电感与耦合，需与芯片电容匹配。

## 参考资料

- Wikipedia: Radio-frequency identification。

- NXP 应用笔记 AN11579 / Impinj UHF 标签应用指南。

- 《射频识别（RFID）原理与应用》。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729