# 过压保护 OVP 电路

## 拓扑描述

由 电压检测网络（分压电阻 R1、R2 与基准 Vref）、一个比较器 与 一个串联功率开关（MOSFET；亦可为可控硅+保险的旁路方案） 组成。电路共有 5 个关键节点：节点① 输入线路节点（接电源输入，连 R1 上端与 MOSFET 的 D）；节点② 分压采样节点（R1 下端、R2 上端与比较器 IN+ 三者相连）；节点③ 基准节点（比较器 IN− 接基准 Vref）；节点④ 地节点 GND（R2 下端与比较器地相连）；节点⑤ 输出节点（MOSFET 的 S 接后级负载，为受保护输出）。

各元件管脚连接：R1 一端接节点①、另一端接节点②；R2 一端接节点②、另一端接节点④；比较器 IN+ 接节点②、IN− 接节点③、OUT 经驱动接 MOSFET 的 G、地脚接节点④；串联 MOSFET D 接节点①、S 接节点⑤。若采用 可控硅+保险旁路方案，则保险丝串联于输入线路、可控硅阳极接输出节点、阴极接节点④、门极由比较器 OUT 驱动，把过压短路到地以熔断保险。

由此构成”分压采样与基准比较、比较器控制串联 MOSFET（或可控硅）通断”的过压保护组态，输入电压超过阈值 VOV=Vref1+R1R2（含迟滞）时比较器翻转，关断串联 MOSFET 或触发可控硅把过压旁路到地（配保险熔断），使负载电压不再升高。

## 工作原理

分压网络采样输入电压并与基准比较，一旦超过阈值（含迟滞），比较器翻转，关断串联的功率 MOSFET 或触发可控硅把过压短路到地（配保险熔断），使负载电压不再升高。迟滞避免临界抖动反复开关。

## 关键计算公式

- 过压阈值：

VOV=Vref1+R1R2

- 迟滞电压：

ΔVhys=VOV⋅ΔRhysR1+R2 (近似)

- 串联管压降（导通时）：

Vdrop=Iload⋅RDS(on)

- 响应/关断时间与钳位能量（需使负载电压不超额定）。

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| VOV​ | 过压阈值 | V |
| Vref​ | 基准电压 | V |
| R1,R2​ | 分压电阻 | Ω |
| RDS(on)​ | 导通电阻 | Ω |
| Iload​ | 负载电流 | A |

## 元件调整影响

- R_1/R_2 分压比 ↑ → 阈值升高；↓ → 阈值降低。

- 迟滞电阻 / 反馈 ↑ → 迟滞增大，抗抖动强但保护响应点偏移。

- MOSFET 导通电阻 ↑ → 压降与损耗增大；选低 RDS(on) 降低功耗。

- 动作速度 → 决定过压期间负载承受的能量，越快越好。

## 典型参数示例

- 取 Vref=1.2 V、R1=10 kΩ、R2=2 kΩ：VOV=1.2×1+102=7.2 V。

- 取 Iload=2 A、RDS(on)=10 mΩ：Vdrop=2×0.01=20 mV。

## 常见器件型号

- OVP 芯片：LTC4361、NCP345、MAX14588、TPS2400。

- 电平比较器：LM393、TLV431（带基准）。

- 功率 MOSFET：SI2302、AO3400 等低 RDS(on) NMOS。

## 注意事项

- 阈值需高于正常最高工作电压并留足裕量，避免误触发。

- 需加迟滞，否则输入在阈值附近抖动会频繁开关。

- 旁路型（可控硅 + 保险）动作后需断电复位/换保险。

- MOSFET 耐压与 SOA 需覆盖过压峰值与浪涌能量。

## 参考资料

- Wikipedia: Transient voltage suppressor / Overvoltage。

- TI LTC4361 数据手册与应用说明。

- 《开关电源保护电路设计》。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729