# 电子保险丝 eFuse 电路

## 拓扑描述

由 一颗功率 MOSFET（主开关）、检流电路（采样电阻 Rsense 或 MOS 电流镜）、放大器+比较器+逻辑控制与热保护（芯片集成或分立）组成。电路共有 4 个关键节点：节点① 电源输入节点（接电源输入，连 Rsense 一端）；节点② 采样后节点（Rsense 另一端与 MOSFET 的 D 相连）；节点③ 输出节点（MOSFET 的 S 接负载，为受保护输出）；节点④ 地节点 GND（检流/控制电路地）。

各元件管脚连接：Rsense 一端接节点①、另一端接节点②（两端压降送放大检测）；主开关 MOSFET 的 D 接节点②、S 接节点③、G 由比较器/逻辑输出经驱动控制；放大器+比较器 的输入接 Rsense 两端（或电流镜输出）与设定阈值，输出送逻辑；逻辑/热保护 地接节点④。采用电流镜方案时，Rsense 换为反映主开关电流的比例电流读出。

由此构成”输入经采样电阻到 MOSFET 主开关、控制电路按电流/电压/温度阈值线性限流或关断”的电子保险丝组态，正常时 MOSFET 全导通；一旦发生过流、过压、短路或过温，控制电路线性限制电流或完全关断 MOSFET，并在故障消除后自动恢复。

## 工作原理

正常时功率 MOSFET 全导通，电流经低 RDS(on) 通过；内部检测电流/电压/温度，一旦超过设定阈值，控制电路线性限制电流或完全关断 MOSFET，从而保护负载与电源。与熔断器不同，多数 eFuse 可自动重试或由故障恢复后重新导通。

## 关键计算公式

- 电流限制阈值：

Ilim=Vsense,thRsense

- 导通损耗：

Ploss=Iload2⋅RDS(on)

- 突入浪涌限制（软启动斜率）：

dVdt=IchargeCgate (近似)

- 热关断点 TSD（内部结温保护）。

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Ilim​ | 限流阈值 | A |
| Rsense​ | 检测电阻 | Ω |
| Vsense,th​ | 检测阈值电压 | V |
| RDS(on)​ | 主开关导通电阻 | Ω |
| Ploss​ | 功耗 | W |

## 元件调整影响

- 限流阈值（R_sense / 设定电阻）↓ → 保护更灵敏、更早限流，但误触发风险增大。

- R_DS(on) ↑ → 压降与功耗增大；选更低导通电阻以降低损耗。

- 软启动电容/斜率 ↑ → 突入浪涌更平缓，但上电时间变长。

- 过压/TV 设定 → 决定过压保护点与响应，需留工作电压裕量。

## 典型参数示例

- 取 Rsense=20 mΩ、Vsense,th=100 mV：Ilim=0.10.02=5 A。

- 取 Iload=3 A、RDS(on)=30 mΩ：Ploss=9×0.03=0.27 W。

## 常见器件型号

- 集成 eFuse：TPS2592、LTC4368、MAX20476、NIS5232、INA200 配套方案。

## 注意事项

- 选型需覆盖最大负载电流与浪涌电流，并留热与 SOA 裕量。

- 上电浪涌大（容性负载）时要启用软启动，否则会误限流。

- eFuse 不能替代主保险丝的安规安全隔离，安全标准下仍需熔断器。

- 长时间限流会使 MOSFET 发热，需核算热阻与散热。

## 参考资料

- Wikipedia: Electronic fuse / Hot swap。

- TI TPS2592 数据手册与 eFuse 应用说明。

- 《热插拔与电子保险丝设计》。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729