# 自恢复保险丝 PTC 电路

## 拓扑描述

由 一颗 PTC 热敏电阻（自恢复保险丝） 组成。电路共有 2 个关键节点：节点① 电源节点（接电源，连 PTC 上端）；节点② 负载节点（PTC 下端接负载）。

各元件管脚连接：PTC 一端（上端）接节点①、另一端（下端）接节点②，串联在供电回路中。

由此构成”PTC 串联在电源与负载之间”的自恢复过流保护组态，正常时 PTC 呈低阻冷态、压降极小；短路或过流时大电流使其升温超过居里温度，阻值剧增把电流钳制在很小维持电流，故障排除并冷却后自动恢复低阻导通，无需人工更换。

## 工作原理

正常工作时 PTC 处于低阻冷态，只产生极小压降。当发生短路或过流时，PTC 中流过大电流使自身温度升高，一旦超过居里温度，阻值急剧增大（可高达数百倍），电流被钳制在很小的维持电流；切断电源冷却后阻值又恢复，实现可重复保护。

## 关键计算公式

- 动作（跳闸）电流，通常规定为额定电流的倍数：

Itrip=2Ihold

- 正常工作压降：

VPTC=IholdRcold

- 跳闸后稳态耗散功率：

Ptrip=Itrip2Rhot

- 维持（保持）电流与跳闸电流关系：

Ihold<Itrip

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Ihold​ | 维持电流（额定电流） | A |
| Itrip​ | 跳闸电流 | A |
| Rcold​ | 冷态（常温）电阻 | Ω |
| Rhot​ | 跳闸后热态电阻 | Ω |
| VPTC​ | PTC 两端压降 | V |
| Ptrip​ | 跳闸耗散功率 | W |

## 元件调整影响

- 额定电流 Ihold 选大 → 允许通过更大工作电流，但对较小过流不敏感，保护点变高。

- Ihold 选小 → 保护更灵敏，但正常工作电流稍大就可能误跳闸。

- 冷态电阻 Rcold 大 → 正常压降和损耗增大，影响供电质量。

- 环境温度升高 → PTC 有效 Ihold 下降，需要按最高工作温度进行降额选型。

## 典型参数示例

- 取 Ihold=0.5 A 的 PTC，冷态电阻 Rcold=0.35 Ω：正常压降 VPTC=0.5×0.35=0.175 V，跳闸电流约 Itrip=1 A。

- 取 Ihold=1.1 A、跳闸后 Rhot≈10 Ω：跳闸后稳态电流 Itrip≈2×1.1=2.2 A（瞬态），维持功耗约 2.22×10≈48 W（仅跳闸瞬间，随后降为维持量级）。

## 常见器件型号

- Bourns MF-MSMF 系列、MF-R 系列（如 MF-R050、MF-R110）。

- Littelfuse PolySwitch 系列（如 RXEF、TRF 系列）。

- TE Connectivity / Raychem PolySwitch 系列。

- 村田（Murata）PRG 系列（表面贴装 PTC）。

## 注意事项

- 选型要按「电路最高环境温度 + 负载电流」查降额曲线，确保 Ihold 大于最大工作电流。

- PTC 跳闸后仍流过很小的维持电流，不能完全断开，若需彻底断电需配合继电器或 MOS 管。

- 跳闸后有一段恢复时间（秒级到分钟级），跳闸后勿立即复电。

- 需保证电路最高电压低于 PTC 的额定电压，否则可能失效。

## 参考资料

- Littelfuse 官网：PolySwitch 自恢复保险丝产品页。

- Bourns 官网：Multifuse PPTC 产品与应用说明。

- Wikipedia: Resettable fuse。

- 《电子元器件选用指南》。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729