# 静电放电防护电路

## 拓扑描述

由 静电防护器件（ESD 二极管、齐纳/TVS）、串联限流电阻 Rs 与 滤波电容 C（RC 滤波）与被保护 IC 输入引脚组成端口级防护网络。电路共有 3 个关键节点：节点① 接口端子节点（外部引脚/接口端子，连 Rs 一端）；节点② IC 输入引脚节点（Rs 另一端接 IC 输入引脚、防护器件一端、C 一端）；节点③ 地节点 GND（防护器件另一端与 C 另一端接地）。

各元件管脚连接：Rs 一端接节点①、另一端接节点②；防护器件（单向 TVS/齐纳） 阴极接节点②、阳极接节点③（双向器件两端不分极性，一端接节点②、另一端接节点③）；C 一端接节点②、另一端接节点③。

由此构成”接口经 Rs 到 IC 引脚、防护器件与滤波电容并联于引脚与地之间”的端口级静电放电防护组态，静电脉冲从接口进入时防护器件先于 IC 内部结构击穿导通，把瞬态电压钳制在安全范围并把电流导向地，RC 滤波抑制高频分量，保护 IC 引脚。

## 工作原理

静电脉冲从接口端子进入时，防护器件先于 IC 内部结构击穿导通，将瞬态电压钳制在其安全动作电压附近，并把放电电流导向地或电源轨，使 IC 引脚电压不超过其绝对最大额定值，脉冲过后器件恢复高阻、正常信号透明通过。

## 关键计算公式

- 防护钳位电压（近似）：

Vclamp=VBR+Ipp Rdyn

- 限流电阻与电容构成的低通截止频率：

fc=12πRsC

- 静电脉冲能量：

E=12CESDVESD2

- 放电电流上升沿速率：

didt≈0.8Ipeaktr

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| VBR​ | 击穿电压 | V |
| Rdyn​ | 导通动态电阻 | Ω |
| Rs​ | 串联限流电阻 | Ω |
| C​ | 滤波 / 等效电容 | F |
| Ipp​ | 峰值脉冲电流 | A |
| tr​ | 电流上升时间 | s |

## 元件调整影响

- VBR 调低 → 钳位更低、更早导通，保护更强，但接近工作电压时漏电增大。

- 串联限流电阻 Rs 增大 → 泄放电流减小，可减轻防护器件负担，但高速信号带宽受限。

- 滤波电容增大 → 吸收 ESD 能量更强，但同样降低信号带宽、增加延时。

- 器件结电容增大 → 高速接口信号劣化，需选低电容型号。

- 防护器件容量（峰值脉冲功率）不足 → 强 ESD 冲击下可能失效，需按 IEC 等级选型。

## 典型参数示例

- 取 VBR=3.6 V、Rdyn=0.4 Ω、Ipp=16 A（IEC 4 级）：Vclamp=3.6+16×0.4=10 V，对 3.3 V 逻辑引脚仍能防护。

- 低速按键输入：取 Rs=1 kΩ、C=100 pF，fc=12π×1000×102×10−12≈1.56 MHz，足以滤除 ESD 高频分量。

## 常见器件型号

- ESD 二极管：TI TPD4E 系列（TPD4E05U06）、Nexperia PESD5V0、ON Semi ESDR 系列。

- TVS：Littelfuse SP 系列、Bourns CDSOT23 系列。

- 集成防护 + 滤波：常用按需选型。

## 注意事项

- 防护器件应紧靠接口与芯片引脚，减小走线寄生电感，否则钳位电压会叠加 Ldidt 尖峰。

- 防护器件的击穿电压要大于信号最大正常工作电压，小于被保护器件引脚耐压。

- 高速接口（USB3、HDMI、以太网）必须选低结电容专用器件。

- 回流路径（地）阻抗要低，避免 ESD 电流抬高地电位造成二次损坏。

## 参考资料

- Wikipedia: ESD protection。

- TI 官网：System-Level ESD/EMI Protection Guide。

- Nexperia 官网：ESD protection application notes。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729