# 二极管防反接电路

## 拓扑描述

该电路由一颗二极管 D1（肖特基或硅整流二极管，编号 D1）组成，串联在电源正极回路中。关键节点定义如下：电源正输入节点 Vin 是电源正极接入点，接二极管 D1 的阳极；负载供电节点 Vout 是 D1 阴极与负载正端的公共点；回路负极节点 Vin−（或地 GND）是电源负极与负载负端的直接公共连接，构成完整回路。

各元件管脚连接：二极管 D1 的阳极接电源正输入节点 Vin，阴极接负载供电节点 Vout；负载正端接 Vout、负端接回路负极节点 Vin−，电源负极也接 Vin−，除此二极管外无其他元件。

由此构成”单二极管正向串联”的防反接组态，电源正接时 D1 正偏导通为负载供电，反接时 D1 反偏截止切断回路，实现防反接保护。

## 工作原理

正接时二极管正偏导通，电流流过二极管为负载供电，但会引入约 0.3~1 V 的正向压降；反接时二极管承受反向电压截止，回路中几乎无电流，从而保护后级电路不被反向电压损坏，是最简单廉价的防反接方案。

## 关键计算公式

- 正向压降（功耗）：

PD=IFVF

- 负载实际获得电压：

Vout=Vin−VF

- 正向电流与压降关系（肖特基二极管近似式）：

IF=ISeVFnVT−1

- 反向漏电流很小，反向阻断能力需满足：

VRRM>Vin,max

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| VF​ | 正向导通压降 | V |
| IF​ | 正向电流 | A |
| PD​ | 二极管功耗 | W |
| Vin​ | 输入电压 | V |
| VRRM​ | 反向重复峰值电压 | V |
| VT​ | 热电压（约 26 mV@300 K） | V |

## 元件调整影响

- 选肖特基二极管 → 正向压降低（0.2~0.5 V）、损耗小，但反向漏电与耐压受限。

- 选普通硅二极管 → 耐压高、漏电小，但压降较大（0.6~1 V）。

- VF 越大 → 效率越低、发热越大，低压电池供电时尤其明显。

- VRRM 越高 → 能承受更高反接电压，但导通压降往往也偏高。

- 电流额定越大 → 可带更大负载，但体积、封装与热阻增大。

## 典型参数示例

- 取肖特基 SS34（VF≈0.5 V@3 A）、Vin=5 V、I=1 A：Vout=5−0.5=4.5 V，功耗 PD=1×0.5=0.5 W。

- 取硅二极管 1N4007、I=1 A、VF≈1 V：Vout=Vin−1，损耗 1 W，反向耐压达 1000 V。

## 常见器件型号

- 肖特基：SS14、SS34、SS54、1N5819、BAT54。

- 整流硅二极管：1N4001~1N4007、1N5408。

- 功率肖特基：MBR 系列、SB 系列（大电流）。

## 注意事项

- 二极管压降会损耗功率并降低输出电压，低压（如 3.3 V、单节锂电池）场合慎用。

- 大电流时 PD=IFVF 发热明显，需核算温升并保证散热，否则二极管过热。

- 反向漏电流在高温下会增大，需保证反压裕量 VRRM 足够。

- 反接时虽然阻断，但二极管两端会承受完整反压，需确认耐压高于输入电压。

## 参考资料

- Wikipedia: Reverse polarity protection。

- Vishay / ST 官网：肖特基二极管数据手册。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729