# 电压跌落保护电路

## 拓扑描述

该电路由电源检测分压电阻 R1、R2（编号 R1、R2）、滞回电阻 Rhys（编号 R3）、基准源 REF1（如 TL431）与比较器 IC1 及输入保护阈值开关/复位控制环节组成。关键节点定义如下：被监测电源节点 Vin 接分压电阻 R1 的顶端；分压检测节点 Ndet 是 R1 与 R2 的公共点，接比较器 IC1 的同相输入端；基准节点 Vref 是基准源 REF1 的输出，接比较器 IC1 的反相输入端；地节点 GND 是 R2 底端、基准源与比较器的公共地；输出控制节点 VOUT 是比较器输出端，接复位/切换/关断控制环节。

各元件管脚连接：分压电阻 R1 一端接电源节点 Vin，另一端接检测节点 Ndet；分压电阻 R2 一端接 Ndet，另一端接地节点 GND；滞回电阻 Rhys 一端接 Ndet（或比较器同相输入端），另一端接比较器输出节点 VOUT，形成正反馈回差；基准源 REF1 的阴极/输出接基准节点 Vref，阳极/参考地接 GND，并经限流电阻接电源；比较器 IC1 的同相输入端（+）接 Ndet、反相输入端（−）接 Vref，供电端接电源、地端接 GND，输出端接 VOUT 并驱动开关或复位控制环节。

由此构成”分压检测 + 基准比较 + 滞回输出控制”的电压跌落（Brown-out）保护组态，电源电压瞬间跌落至阈值以下时比较器翻转，触发系统复位、切换备用电源或关闭负载。

## 工作原理

正常电压下分压点高于阈值，系统正常工作；当供电因负载突变或电网跌落而骤降，低于阈值时比较器迅速翻转，产生掉电预警信号，让处理器及时保存状态、复位或触发备用电源切换，避免低电压下逻辑错误或存储损坏。

## 关键计算公式

- 检测分压：

Vdet=VinR2R1+R2

- 触发保护条件：

Vin≤Vth⋅R1+R2R2

- 保护阈值设定（反解）：

Vth,in=VrefR1+R2R2

- 滞回电压：

ΔVhys=Vref RhysRfb

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vin​ | 电源电压 | V |
| Vdet​ | 分压检测电压 | V |
| Vref​ | 基准电压 | V |
| R1, R2​ | 分压电阻 | Ω |
| Vth,in​ | 输入保护阈值 | V |
| ΔVhys​ | 滞回宽度 | V |

## 元件调整影响

- 分压比 R2/(R1+R2) 增大 → 检测点电压升高，同等电压下更早触发，保护阈值降低。

- 分压比减小 → 触发点降低，允许电压跌得更低，保护变迟。

- Vref 提高 → 阈值整体上移，保护更灵敏。

- 滞回电阻 Rhys 增大 → 回差越大，电压小幅波动时不反复翻转。

- 检测回路线路阻抗高 → 易受噪声干扰误触发，需加滤波。

## 典型参数示例

- 取 Vref=2.5 V、R1=10 kΩ、R2=10 kΩ：分压比 0.5，输入保护阈值 Vth,in=2.5×10+1010=5 V；当 Vin=5 V 以下触发掉电保护。

- 取 R1=30 kΩ、R2=10 kΩ：Vth,in=2.5×4010=10 V。

## 常见器件型号

- 复位 / 电压监控 IC：MAX809、MIC809、TC54、TPS3809。

- 比较器：LM393、LM339、TLV3201。

- 带滞回的监控器：ADI / TI 电压监控复位芯片（如 ADM809、TPS3808）。

- 基准源：TL431（可调基准）、REF3025。

## 注意事项

- 用分压电阻检测时，分压回路本身会持续消耗电流，低压设备需权衡分压电阻取值。

- 需设置滞回，防止电源电压在阈值附近波动导致系统反复复位 / 切换。

- 阈值要低于正常最低工作电压、高于器件失效电压，并留噪声余量。

- 对快速跌落需保证响应足够快，避免处理器在低压状态运行过久。

## 参考资料

- TI 官网：TPS3808 电压监控器数据手册。

- Wikipedia: Brownout (electricity)。

- 《数字电路与逻辑设计》相关掉电保护章节。

材料收集者：杜文杰，WX手机：19519196569，QQ:3478827729